一、判断(共计65分,每题2.5分)

1、G92指令的功能是记录坐标设定值。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、数控系统具有刀具半径补偿功能，则可用同一加工程序，实现对零件的粗、精加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、在数控车床上，用绝对值编程时，X以直径表示；用增量值编程时，以径向实际位移的二倍位移值表示。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、点位控制数控机床在移动和定位过程中不能进行任何加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、在数控机床编程中，为了编程方便，一律规定刀具固定，工件移动。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、采用交流伺服电机的进给伺服系统必定有位置检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、某反应式步进电机，相数m=4，转子齿数Z=60，控制方式系数K=1，则步距角为1.5°。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、当刀具的实际长度大于编程设定长度时，应采用的刀补指令为G43

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、感应同步器为数字式检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、脉冲编码器是一种旋转式的角位移的传感器，也可用于测量转速。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、感应同步器属于模拟式、绝对式测量元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、CNC装置有两个及以上的CPU，就是多处理器结构系统。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、采用步进电机作进给驱动元件的数控机床都不带位置检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、模态代码一经在一个程序段中指定便持续有效，直到后续的程序段中出现同组的另一代码才失效。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、数控钻床、数控镗床、简易数控车床都是点位控制数控机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、数字式位置检测装置的输出信号是脉冲。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、半闭环和全闭环位置反馈系统的根本差别在于位置传感器安装的位置不同，半闭环的位置传感器安装在工作台上，全闭环的位置传感器安装在电机的轴上。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、数控系统具有刀具半径补偿功能，则可用同一加工程序，实现对零件的粗、精加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、开环控制数控机床的特点是控制系统不带反馈装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、按进给运动轨迹，数控机床可分为点位控制系统、直线控制系统和轮廓控制机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、 1、   某反应式步进电机，相数m=4，转子齿数Z=60，控制方式系数K=1，则步距角

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、感应同步器属于模拟式、绝对式测量元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、数控机床较适用于大批量零件的加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、点位控制机床是指仅控制刀具相对于工件的定位点坐标，不规定刀具的运动轨迹的数控机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、数控机床若有旋转轴时，旋转轴为A是指绕Z轴旋转的轴。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

26、增量坐标是指程序段的终点坐标是相对于本段起点计量的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计35分,每题2.5分)

27、顺着刀具前进的方向观察，刀具偏在工件轮廓的右边时，采用的刀具半径补偿指令为：（  ）。

A. G41

B. G42

C. G43

D. G44

答案:【B】

28、下列G指令中（）是非续效指令。

A. G01；

B. G02；

C. G03；

D. G04

答案:【D】

29、闭环控制系统与半闭环控制系统的区别在于（ ）

A. 采用的伺服电动机不同；

B. 采用的检测装置不同；

C. 伺服电动机的安装位置不同；

D. 检测装置的安装位置不同

答案:【B】

30、数控机床较适用于＿＿零件的加工。

A. 小批量

B. 复杂型面

C. 大批量

答案:【B】

31、某数控系统采用数据采样插补算法。若加工圆弧，以下那种情况插补误差最大。（  ）

A. F＝150(mm/min)   R=70mm

B. F=240 (mm/mim)    R=70mm

C. F＝150(mm/min)   R=100mm

D. F=240 (mm/mim)    R=100mm

答案:【B】

32、准备功能G90代码的功能是( )

A. 增量尺寸；

B. 绝对尺寸；

C. 坐标尺寸预置寄存；

D. 固定循环

答案:【A】

33、闭环控制系统比开环及半闭环系统     。

A. 稳定性好

B. 精度高

C. 故障率低

答案:【B】

34、在数控机床在进行2轴（或3轴）直线插补时，F指令所指定的速度是    。

A. 各进给轴的进给速度

B. 2轴（或3轴）合成进给速度

C. 位移量较大进给轴的进给速度。

答案:【A】

35、准备功能G 代码中，能使机床作某种运动的一组代码是  （  ）

A. G00 、G01 、G02 、G03 、G40 、G41 、G42

B. G00 、G01 、G02 、G03 、G90 、G91 、G92

C. G00 、G04 、G18 、G19 、G40 、G41 、G42

D. G01 、G02 、G03 、G17 、G40 、G41 、G42

答案:【A】

36、G92指令的功能是     。

A. 记录坐标设定值

B. 表示绝对坐标

C. 使机床按给定坐标运动

答案:【A】

37、通常CNC 系统通过输入装置输入的零件加工程序存放在  （  ）

A. EPROM 中

B. RAM 中

C. ROM 中

D. EEPROM 中

答案:【B】

38、可用于开环伺服控制的电动机是（  ）

A. 交流主轴电动机

B. 永磁宽调速直流电动机

C. 无刷直流电动机

D. 功率步进电动机

答案:【D】

39、M代码表示（  ）。

A. 辅助功能

B. 进给速度功能

C. 刀具功能

D. 准备功能

答案:【A】

40、以下指令都能停止机床的进给运动。当需要有选择地停止机床的运动抽查测量某一关键尺寸时，应选择（  ）。

A. G04

B. M02

C. M00

D. M01

答案:【D】

一、判断(共计67.5分,每题2.5分)

1、半闭环和全闭环位置反馈系统的根本差别在于位置传感器安装的位置不同，半闭环的位置传感器安装在工作台上，全闭环的位置传感器安装在电机的轴上。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、轮廓控制机床的特点是要控制刀具移动轨迹，将工件加工成一定的轮廓形状。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、增量式脉冲编码盘输出的A、B两相，其相位差为90o，它的作用是判别旋向。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、数控系统具有刀具半径补偿功能，则可用同一加工程序，实现对零件的粗、精加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、检测元件的作用是检测位移和速度的实际值，并向数控装置或伺服装置发送反馈信号，从而构成闭环控制。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、数字式位置检测装置的输出信号是脉冲。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、脉冲编码器是一种旋转式的角位移的传感器，也可用于测量转速。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、数控机床若有旋转轴时，旋转轴为A是指绕Z轴旋转的轴。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、采用交流伺服电机的进给伺服系统必定有位置检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、当刀具的实际长度大于编程设定长度时，应采用的刀补指令为G44。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、点位控制数控机床在移动和定位过程中不能进行任何加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、脉冲编码器是一种旋转式的角位移的传感器，也可用于测量转速。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、模态代码一经在一个程序段中指定便持续有效，直到后续的程序段中出现同组的另一代码才失效。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、采用步进电机作进给驱动元件的数控机床都不带位置检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、脉冲当量是对于每一个脉冲信号机床运动部件的位移量。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、CNC装置有两个及以上的CPU，就是多处理器结构系统。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、点位控制机床是指仅控制刀具相对于工件的定位点坐标，不规定刀具的运动轨迹的数控机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、M代码表示准备功能。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、快速定位指令G00的移动速度由用户指定。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、CNC装置有两个及以上的CPU，就是多处理器结构系统。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、单CPU结构CNC装置，采用“资源分时共享”来实现多任务并行处理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、开环控制数控机床的特点是控制系统不带反馈装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、G92为模态指令。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、G92指令的功能是记录坐标设定值。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、在数控机床编程中，为了编程方便，一律规定刀具固定，工件移动。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

26、数控钻床、数控镗床、简易数控车床都是点位控制数控机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、感应同步器为数字式检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计32.5分,每题2.5分)

28、M代码表示（  ）。

A. 辅助功能

B. 进给速度功能

C. 刀具功能

D. 准备功能

答案:【A】

29、准备功能G90代码的功能是( )

A. 增量尺寸；

B. 绝对尺寸；

C. 坐标尺寸预置寄存；

D. 固定循环

答案:【A】

30、点位、直线和轮廓控制NC机床是按＿＿的不同分类的。

A. 功能

B. 伺服系统类型

C. 装置的构成方式

答案:【C】

31、现代中高档CNC 系统中的计算机硬件结构多采用（  ）

A. 单CPU、模块化结构

B. 单CPU、大板结构

C. 多CPU、大板结构

D. 多CPU、模块化结构

答案:【D】

32、闭环控制系统与半闭环控制系统的区别在于（ ）

A. 采用的伺服电动机不同；

B. 采用的检测装置不同；

C. 伺服电动机的安装位置不同；

D. 检测装置的安装位置不同

答案:【B】

33、下列G指令中（）是非续效指令。

A. G01；

B. G02；

C. G03；

D. G04

答案:【D】

34、G92指令的功能是     。

A. 记录坐标设定值

B. 表示绝对坐标

C. 使机床按给定坐标运动

答案:【A】

35、G92的作用是（）。

A. 设定刀具的长度补偿值；

B. 设定工件坐标系；

C. 设定机床坐标系；

D. 增量坐标编程

答案:【C】

36、在数控机床在进行2轴（或3轴）直线插补时，F指令所指定的速度是    。

A. 各进给轴的进给速度

B. 2轴（或3轴）合成进给速度

C. 位移量较大进给轴的进给速度。

答案:【A】

37、欲加工一条与X轴成30o的直线轮廓。应采用＿＿数控机床。

A. 点位控制

B. 直线控制

C. 轮廓控制

答案:【C】

38、准备功能G 代码中，能使机床作某种运动的一组代码是  （  ）

A. G00 、G01 、G02 、G03 、G40 、G41 、G42

B. G00 、G01 、G02 、G03 、G90 、G91 、G92

C. G00 、G04 、G18 、G19 、G40 、G41 、G42

D. G01 、G02 、G03 、G17 、G40 、G41 、G42

答案:【A】

39、闭环控制系统比开环及半闭环系统     。

A. 稳定性好

B. 精度高

C. 故障率低

答案:【B】

40、用直接函数法进行圆弧插补时，由于采用了近似计算，cosα值必然产生偏差，这个偏差对圆弧插补的轮廓精度，从理论上讲将（ ）。

A. 不产生影响

B. 产生很大的影响

C. 有影响，但影响不大

答案:【A】

一、判断(共计70分,每题2.5分)

1、顺着刀具前进的方向观察，刀具偏在工件轮廓的右边时，采用的刀具半径补偿指令为G41。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、开环控制数控机床的特点是控制系统不带反馈装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、采用交流伺服电机的进给伺服系统必定有位置检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、某反应式步进电机，相数m=4，转子齿数Z=60，控制方式系数K=1，则步距角为1.5°。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、采用步进电机作进给驱动元件的数控机床都不带位置检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、数据采样插补算法主要应用于步进电动机驱动的经济型数控机床中。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、感应同步器为数字式检测装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、数控钻床、数控镗床、数控冲床属于点位控制机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、脉冲编码器是一种旋转式的角位移的传感器，不能用于测量转速。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、在数控机床上加工平面轮廓时，可用两轴联动机床加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、增量坐标是指程序段的终点坐标是相对于本段起点计量的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、脉冲编码器是一种旋转式的角位移的传感器，也可用于测量转速。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、数字式位置检测装置的输出信号是脉冲。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、在数控机床编程中，为了编程方便，一律规定刀具固定，工件移动。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、数控机床较适用于大批量零件的加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、在数控车床上，用绝对值编程时，X以直径表示；用增量值编程时，以径向实际位移的二倍位移值表示。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、点位控制数控机床在移动和定位过程中不能进行任何加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、数控机床的刀具半径补偿功能是指在轮廓加工时，刀具中轨迹总是相对于编程轨迹偏移一个半径值。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、当刀具的实际长度大于编程设定长度时，应采用的刀补指令为G43

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、M代码表示准备功能。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、点位控制机床是指仅控制刀具相对于工件的定位点坐标，不规定刀具的运动轨迹的数控机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、数控系统具有刀具半径补偿功能，则可用同一加工程序，实现对零件的粗、精加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、数控钻床、数控镗床、简易数控车床都是点位控制数控机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、C功能刀具补偿不能处理两个程序段间转换（尖角过渡）的各种情况。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、检测元件的作用是检测位移和速度的实际值，并向数控装置或伺服装置发送反馈信号，从而构成闭环控制。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、数控系统具有刀具半径补偿功能，则可用同一加工程序，实现对零件的粗、精加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、按进给运动轨迹，数控机床可分为点位控制系统、直线控制系统和轮廓控制机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、模态代码一经在一个程序段中指定便持续有效，直到后续的程序段中出现同组的另一代码才失效。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计30分,每题2.5分)

29、采用开环进给伺服系统的机床上，通常不安装（  ）。

A. 伺服系统

B. 制动器

C. 数控系统

D. 位置检测器件

答案:【D】

30、程序段G17 G01 G41 X0 Y0 D01中的D01的含义是（）。

A. 刀具编号；

B. 刀具补偿偏置寄存器的地址号；

C. 直接指示刀具补偿的数值；

D. 刀具前角的大小

答案:【B】

31、开环控制系统的驱动电机应采用（  ）。

A. 功率步进电机

B. 交流电机

C. 直流伺服电机

答案:【A】

32、准备功能G90代码的功能是( )

A. 增量尺寸；

B. 绝对尺寸；

C. 坐标尺寸预置寄存；

D. 固定循环

答案:【A】

33、用光栅位置传感器测量机床位移，若光栅栅距为0.01mm ，莫尔条纹移动数为1000 个，若不采用细分技术则机床位移量为( )

A. 0.1mm

B. 1mm

C. 10mm

D. 100mm

答案:【C】

34、数控机床较适用于＿＿零件的加工。

A. 小批量

B. 复杂型面

C. 大批量

答案:【B】

35、准备功能G 代码中，能使机床作某种运动的一组代码是  （  ）

A. G00 、G01 、G02 、G03 、G40 、G41 、G42

B. G00 、G01 、G02 、G03 、G90 、G91 、G92

C. G00 、G04 、G18 、G19 、G40 、G41 、G42

D. G01 、G02 、G03 、G17 、G40 、G41 、G42

答案:【A】

36、用直接函数法进行圆弧插补时，由于采用了近似计算，cosα值必然产生偏差，这个偏差对圆弧插补的轮廓精度，从理论上讲将（ ）。

A. 不产生影响

B. 产生很大的影响

C. 有影响，但影响不大

答案:【A】

37、欲加工一条与X轴成30o的直线轮廓。应采用＿＿数控机床。

A. 点位控制

B. 直线控制

C. 轮廓控制

答案:【C】

38、通常CNC 系统通过输入装置输入的零件加工程序存放在  （  ）

A. EPROM 中

B. RAM 中

C. ROM 中

D. EEPROM 中

答案:【B】

39、所谓插补就是根据输入线型和速度的要求，（  ）。

A. 实时分配各轴在每个插补周期内的位移量

B. 计算各轴下一插补周期的位移量

C. 实时计算刀具相对与工件的合成进给速度

答案:【B】

40、某数控系统采用数据采样插补算法。若加工圆弧，以下那种情况插补误差最大。（  ）

A. F＝150(mm/min)   R=70mm

B. F=240 (mm/mim)    R=70mm

C. F＝150(mm/min)   R=100mm

D. F=240 (mm/mim)    R=100mm

答案:【B】

一、判断(共计62.5分,每题2.5分)

1、数控系统具有刀具半径补偿功能，则可用同一加工程序，实现对零件的粗、精加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、脉冲编码器是一种旋转式的角位移的传感器，不能用于测量转速。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、数控机床较适用于大批量零件的加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、检测元件的作用是检测位移和速度的实际值，并向数控装置或伺服装置发送反馈信号，从而构成闭环控制。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、在数控机床编程中，为了编程方便，一律规定刀具固定，工件移动。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、脉冲编码器是一种旋转式的角位移的传感器，也可用于测量转速。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、半闭环和全闭环位置反馈系统的根本差别在于位置传感器安装的位置不同，半闭环的位置传感器安装在工作台上，全闭环的位置传感器安装在电机的轴上。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、感应同步器属于模拟式、绝对式测量元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、快速定位指令G00的移动速度由用户指定。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、数字式位置检测装置的输出信号是脉冲。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、 1、   某反应式步进电机，相数m=4，转子齿数Z=60，控制方式系数K=1，则步距角

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、某反应式步进电机，相数m=4，转子齿数Z=60，控制方式系数K=1，则步距角为1.5°。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、当刀具的实际长度大于编程设定长度时，应采用的刀补指令为G43

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、轮廓控制机床的特点是要控制刀具移动轨迹，将工件加工成一定的轮廓形状。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、数控钻床、数控镗床、简易数控车床都是点位控制数控机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、增量式脉冲编码盘输出的A、B两相，其相位差为90o，它的作用是判别旋向。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、开环控制数控机床的特点是控制系统不带反馈装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、点位控制机床是指仅控制刀具相对于工件的定位点坐标，不规定刀具的运动轨迹的数控机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、在数控机床上加工平面轮廓时，可用两轴联动机床加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、数控机床的刀具半径补偿功能是指在轮廓加工时，刀具中轨迹总是相对于编程轨迹偏移一个半径值。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、CNC装置有两个及以上的CPU，就是多处理器结构系统。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、模态代码一经在一个程序段中指定便持续有效，直到后续的程序段中出现同组的另一代码才失效。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、脉冲当量是对于每一个脉冲信号机床运动部件的位移量。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、点位控制数控机床在移动和定位过程中不能进行任何加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、按进给运动轨迹，数控机床可分为点位控制系统、直线控制系统和轮廓控制机床。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计37.5分,每题2.5分)

26、准备功能G 代码中，能使机床作某种运动的一组代码是  （  ）

A. G00 、G01 、G02 、G03 、G40 、G41 、G42

B. G00 、G01 、G02 、G03 、G90 、G91 、G92

C. G00 、G04 、G18 、G19 、G40 、G41 、G42

D. G01 、G02 、G03 、G17 、G40 、G41 、G42

答案:【A】

27、通常CNC 系统通过输入装置输入的零件加工程序存放在  （  ）

A. EPROM 中

B. RAM 中

C. ROM 中

D. EEPROM 中

答案:【B】

28、在数控机床在进行2轴（或3轴）直线插补时，F指令所指定的速度是    。

A. 各进给轴的进给速度

B. 2轴（或3轴）合成进给速度

C. 位移量较大进给轴的进给速度。

答案:【A】

29、以下指令都能停止机床的进给运动。当需要有选择地停止机床的运动抽查测量某一关键尺寸时，应选择（  ）。

A. G04

B. M02

C. M00

D. M01

答案:【D】

30、采用开环进给伺服系统的机床上，通常不安装（  ）。

A. 伺服系统

B. 制动器

C. 数控系统

D. 位置检测器件

答案:【D】

31、开环控制系统的驱动电机应采用（  ）。

A. 功率步进电机

B. 交流电机

C. 直流伺服电机

答案:【A】

32、G92的作用是（）。

A. 设定刀具的长度补偿值；

B. 设定工件坐标系；

C. 设定机床坐标系；

D. 增量坐标编程

答案:【C】

33、闭环控制系统与半闭环控制系统的区别在于（ ）

A. 采用的伺服电动机不同；

B. 采用的检测装置不同；

C. 伺服电动机的安装位置不同；

D. 检测装置的安装位置不同

答案:【B】

34、用直接函数法进行圆弧插补时，由于采用了近似计算，cosα值必然产生偏差，这个偏差对圆弧插补的轮廓精度，从理论上讲将（ ）。

A. 不产生影响

B. 产生很大的影响

C. 有影响，但影响不大

答案:【A】

35、点位控制机床是指＿＿的数控机床。

A. 仅控制刀具相对于工件的定位点坐标，不规定刀具的运动轨迹。

B. 必须采用开环控制

C. 刀具沿各坐标轴的运动之间有确定的函数关系

答案:【A】

36、数控机床较适用于＿＿零件的加工。

A. 小批量

B. 复杂型面

C. 大批量

答案:【B】

37、欲加工一条与X轴成30o的直线轮廓。应采用＿＿数控机床。

A. 点位控制

B. 直线控制

C. 轮廓控制

答案:【C】

38、G92指令的功能是     。

A. 记录坐标设定值

B. 表示绝对坐标

C. 使机床按给定坐标运动

答案:【A】

39、所谓插补就是根据输入线型和速度的要求，（  ）。

A. 实时分配各轴在每个插补周期内的位移量

B. 计算各轴下一插补周期的位移量

C. 实时计算刀具相对与工件的合成进给速度

答案:【B】

40、现代中高档CNC 系统中的计算机硬件结构多采用（  ）

A. 单CPU、模块化结构

B. 单CPU、大板结构

C. 多CPU、大板结构

D. 多CPU、模块化结构

答案:【D】