一、判断(共计62.5分,每题2.5分)

1、通常定义误差敏感方向是指通过刀刃的加工表面的法线方向，所以，在此方向上，原始误差对加工误差的影响最大。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、金属切削加工后，表面层金属会产生残余应力。不管是拉应力还是压应力都有害。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、 制造形状复杂的刀具一般宜选用硬质合金。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、车床主轴的角度摆动会影响加工轴的圆度误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、工件的残余应力一般不会影响加工精度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、在加工过程中，若采用近似的刀具轮廓而造成的加工误差即为原理误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、工艺系统刚度与误差复映系数成反比。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、磨削时，易产生高温，因此会产生“磨削烧伤”现象。“磨削烧伤”是指磨削过程中工件表面的温度很高，使材料产生了金相组织的变化。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、铰孔可以提高孔的尺寸精度、减小孔表面粗糙度，但不能对原孔的偏斜进行修正。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、所有零件在制定工艺过程时都应划分加工阶段。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、 为确定工件相对于刀具的位置，应将工件置于机床或夹具中定位。只要被约束的自由度少于6个，则该定位属于欠定位

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、表面粗糙度对零件的耐磨性影响很大。因此，无论什么条件下，为提高零件的耐磨性，应尽量降低零件的表面粗糙度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、由于积屑瘤能代替切削刃进行切削，减小塑性变形及刀具的磨损，因此，积屑瘤的产生对粗加工切削过程是有利的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、单件、小批生产宜选用工序集中原则来组织生产。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、对工件的装夹（安装）而言，不完全定位是不允许的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、单件小批生产通常采用“工序分散”原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、在两个不同的工序中，都使用同一个定位基准，即为基准重合原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、选择定位基准时，应遵循“基准重合”原则，以保证加工精度。“基准重合”是指加工过程中尽量选择同一个基准为定位基准。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、“一面两孔”常用作箱体零件的定位方式。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、在车床上车削细长轴时，容易出现腰鼓形的圆柱度误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、磨具的硬度是指组成磨具的磨料的硬度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、为提高铜合金零件加工质量，常采用磨削加工方法来达到目的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、 由于粗加工对精度要求不高，所以粗基准可多次使用。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、磨削机床导轨面时，以导轨面自身作为定位基准，以保证磨削余量均匀。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、在装配尺寸链中，封闭环一般是指装配精度要求。因此，在修配装配法中，修配环就是尺寸链的封闭环。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计37.5分,每题2.5分)

26、定位误差是由于工件在夹具或机床上定位不准确而引起的加工误差｡当工件的工序基准与(   )不重合时,将会产生定位误差｡

A. 设计基准

B. 测量基准

C. 定位基准

D. 装配基准

答案:【C】

27、切削加工时,由于塑性变形,表层金属的强度和硬度都得到了强化,这种现象被称为               ( )

A. 误差复映;

B. 热胀冷缩;

C. 冷作硬化;

D. 磨削烧伤｡

答案:【C】

28、工件的装夹是指 (  )  过程的总和。

A. 定位和加工

B. 夹紧和加工

C. 定位和夹紧

D. 设计和加工

答案:【C】

29、在卧式车床上车削细长轴外圆,采用前后顶尖装夹｡由于工件的受力变形,加工后工件将会产生(  )

A. 尺寸误差;

B. “中凸(鼓形)”的形状误差;

C. “中凹(鞍形)”的形状误差;

D. “一头大､一头小(喇叭口)”的形状误差｡

答案:【B】

30、在大批大量生产条件下,一般采用( )｡

A. 专用设备和专用装备;

B. 通用设备和通用装备;

C. 专用设备和通用装备;

D. 通用设备和专用装备｡

答案:【A】

31、定位误差是由于工件在夹具或机床上定位不准确而引起的加工误差。当工件的工序基准与（   ）不重合时，将会产生定位误差。

A. 设计基准

B. 测量基准

C. 定位基准

D. 装配基准

答案:【C】

32、采用分组选择装配法以保证产品的装配精度｡故在装配过程中应选择(  )组的零件进行装配,以保证每组的零件装配后都能到达装配精度｡

A. 调整

B. 任意

C. 对应

D. 中间

答案:【C】

33、当加工表面､切削用量及切削刀具不变的条件下,连续完成的部分工艺过程,可称之为( )｡

A. 工序

B. 工步

C. 安装

D. 走刀(或操作)

答案:【B】

34、采用分组选择装配法以保证产品的装配精度。故在装配过程中应选择（  ）组的零件进行装配，以保证每组的零件装配后都能到达装配精度。

A.  调整

B. 任意

C. 对应

D. 中间

答案:【C】

35、选择定位基准时,应遵循(  )原则,即设计基准与定位基准为同一个基准｡

A. 基准重合

B. 基准统一

C. 互为基准

D. 自为基准

答案:【A】

36、在卧式车床上车削细长轴外圆，采用前后顶尖装夹。由于工件的受力变形，加工后工件将会产生（  ）

A. 尺寸误差；

B. “中凸（鼓形）”的形状误差；

C. “中凹（鞍形）”的形状误差；

D. “一头大、一头小（喇叭口）”的形状误差。

答案:【B】

37、选择定位基准时，应遵循（  ）原则，即设计基准与定位基准为同一个基准。

A. 基准重合

B. 基准统一

C. 互为基准

D. 自为基准

答案:【A】

38、在大批量生产条件下,若装配精度要求高､参入装配的组成件较少,此时应选择(  )装配方法｡

A. 完全互换

B. 修配

C. 分组选择

D. 调整

答案:【C】

39、在大批量生产条件下，若装配精度要求高、参入装配的组成件较少，此时应选择（  ）装配方法。

A. 完全互换

B. 修配

C. 分组选择

D. 调整

答案:【C】

40、工件的装夹是指 (  )  过程的总和｡

A. 定位和加工

B. 夹紧和加工

C. 定位和夹紧

D. 设计和加工

答案:【C】

一、判断(共计60分,每题2.5分)

1、磨削时，易产生高温，因此会产生“磨削烧伤”现象。“磨削烧伤”是指磨削过程中工件表面的温度很高，使材料产生了金相组织的变化。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、金属切削加工后，表面层金属会产生残余应力。不管是拉应力还是压应力都有害。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、为提高铜合金零件加工质量，常采用磨削加工方法来达到目的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、 不完全定位在零件的定位方案中是不允许出现的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、所有零件在制定工艺过程时都应划分加工阶段。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、单件小批生产通常采用“工序分散”原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、在两个不同的工序中，都使用同一个定位基准，即为基准重合原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、铰孔可以提高孔的尺寸精度、减小孔表面粗糙度，但不能对原孔的偏斜进行修正。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、由于积屑瘤能代替切削刃进行切削，减小塑性变形及刀具的磨损，因此，积屑瘤的产生对粗加工切削过程是有利的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、磨具的硬度是指组成磨具的磨料的硬度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、对工件的装夹（安装）而言，不完全定位是不允许的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、定位误差是由于夹具定位元件制造不准确所造成的加工误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、通常定义误差敏感方向是指通过刀刃的加工表面的法线方向，所以，在此方向上，原始误差对加工误差的影响最大。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、 由于粗加工对精度要求不高，所以粗基准可多次使用。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、工序能力的高低可用工艺能力系数Cp值的大小来衡量。某工序加工的零件尺寸呈正太分布，且  时，则该工序不会出废品。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、在车床上车削细长轴时，容易出现腰鼓形的圆柱度误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、 为确定工件相对于刀具的位置，应将工件置于机床或夹具中定位。只要被约束的自由度少于6个，则该定位属于欠定位

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、同种磨料制成的各种砂轮，其硬度相同。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、“一面两孔”常用作箱体零件的定位方式。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、表面粗糙度对零件的耐磨性影响很大。因此，无论什么条件下，为提高零件的耐磨性，应尽量降低零件的表面粗糙度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、 制造形状复杂的刀具一般宜选用硬质合金。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、在装配尺寸链中，封闭环一般是指装配精度要求。因此，在修配装配法中，修配环就是尺寸链的封闭环。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、磨削机床导轨面时，以导轨面自身作为定位基准，以保证磨削余量均匀。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、在加工过程中，若采用近似的刀具轮廓而造成的加工误差即为原理误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计40分,每题2.5分)

25、金属材料的切削加工性能是指切削金属材料的(  )程度｡

A. 方便

B. 塑性变形

C. 硬化

D. 难易

答案:【D】

26、选择定位基准时,应遵循(  )原则,即设计基准与定位基准为同一个基准｡

A. 基准重合

B. 基准统一

C. 互为基准

D. 自为基准

答案:【A】

27、工件的装夹是指 (  )  过程的总和。

A. 定位和加工

B. 夹紧和加工

C. 定位和夹紧

D. 设计和加工

答案:【C】

28、采用分组选择装配法以保证产品的装配精度。故在装配过程中应选择（  ）组的零件进行装配，以保证每组的零件装配后都能到达装配精度。

A.  调整

B. 任意

C. 对应

D. 中间

答案:【C】

29、切削加工时，由于塑性变形，表层金属的强度和硬度都得到了强化，这种现象被称为               （ ）

A.   误差复映；

B. 热胀冷缩；

C. 冷作硬化；

D. 磨削烧伤。

答案:【C】

30、采用分组选择装配法以保证产品的装配精度｡故在装配过程中应选择(  )组的零件进行装配,以保证每组的零件装配后都能到达装配精度｡

A. 调整

B. 任意

C. 对应

D. 中间

答案:【C】

31、金属材料的切削加工性能是指切削金属材料的（  ）程度。

A. 方便

B. 塑性变形

C. 硬化

D. 难易

答案:【D】

32、选择定位基准时，应遵循（  ）原则，即设计基准与定位基准为同一个基准。

A. 基准重合

B. 基准统一

C. 互为基准

D. 自为基准

答案:【A】

33、工件的装夹是指 (  )  过程的总和｡

A. 定位和加工

B. 夹紧和加工

C. 定位和夹紧

D. 设计和加工

答案:【C】

34、定位误差是由于工件在夹具或机床上定位不准确而引起的加工误差。当工件的工序基准与（   ）不重合时，将会产生定位误差。

A. 设计基准

B. 测量基准

C. 定位基准

D. 装配基准

答案:【C】

35、在卧式车床上车削细长轴外圆,采用前后顶尖装夹｡由于工件的受力变形,加工后工件将会产生(  )

A. 尺寸误差;

B. “中凸(鼓形)”的形状误差;

C. “中凹(鞍形)”的形状误差;

D. “一头大､一头小(喇叭口)”的形状误差｡

答案:【B】

36、在卧式车床上车削细长轴外圆，采用前后顶尖装夹。由于工件的受力变形，加工后工件将会产生（  ）

A. 尺寸误差；

B. “中凸（鼓形）”的形状误差；

C. “中凹（鞍形）”的形状误差；

D. “一头大、一头小（喇叭口）”的形状误差。

答案:【B】

37、在大批量生产条件下,若装配精度要求高､参入装配的组成件较少,此时应选择(  )装配方法｡

A. 完全互换

B. 修配

C. 分组选择

D. 调整

答案:【C】

38、在大批大量生产条件下，一般采用（ ）。

A. 专用设备和专用装备；

B. 通用设备和通用装备；

C. 专用设备和通用装备；

D. 通用设备和专用装备。

答案:【A】

39、切削加工时,由于塑性变形,表层金属的强度和硬度都得到了强化,这种现象被称为               ( )

A. 误差复映;

B. 热胀冷缩;

C. 冷作硬化;

D. 磨削烧伤｡

答案:【C】

40、当加工表面、切削用量及切削刀具不变的条件下，连续完成的部分工艺过程，可称之为（ ）。

A. 工序

B. 工步

C. 安装

D. 走刀（或操作）

答案:【B】

一、判断(共计65分,每题2.5分)

1、在车床上车削细长轴时，容易出现腰鼓形的圆柱度误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、铜、铝等有色金属及其合金宜采用磨削方法进行精加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、单件、小批生产宜选用工序集中原则来组织生产。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、对工件的装夹（安装）而言，不完全定位是不允许的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、铰孔可以提高孔的尺寸精度、减小孔表面粗糙度，但不能对原孔的偏斜进行修正。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、所有零件在制定工艺过程时都应划分加工阶段。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、光整加工能提高零件的加工质量，但对提高零件的形状精度作用不大。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、金属切削加工后，表面层金属会产生残余应力。不管是拉应力还是压应力都有害。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、在加工过程中，若采用近似的刀具轮廓而造成的加工误差即为原理误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、通常定义误差敏感方向是指通过刀刃的加工表面的法线方向，所以，在此方向上，原始误差对加工误差的影响最大。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、工件的残余应力一般不会影响加工精度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、单件小批生产通常采用“工序分散”原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、磨具的硬度是指组成磨具的磨料的硬度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、磨削时，易产生高温，因此会产生“磨削烧伤”现象。“磨削烧伤”是指磨削过程中工件表面的温度很高，使材料产生了金相组织的变化。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、表面粗糙度对零件的耐磨性影响很大。因此，无论什么条件下，为提高零件的耐磨性，应尽量降低零件的表面粗糙度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、由于积屑瘤能代替切削刃进行切削，减小塑性变形及刀具的磨损，因此，积屑瘤的产生对粗加工切削过程是有利的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、工艺系统刚度与误差复映系数成反比。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、切削成形运动指的是工件与刀具的相对运动。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、选择定位基准时，应遵循“基准重合”原则，以保证加工精度。“基准重合”是指加工过程中尽量选择同一个基准为定位基准。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、定位误差是由于夹具定位元件制造不准确所造成的加工误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、车床主轴的角度摆动会影响加工轴的圆度误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、 制造形状复杂的刀具一般宜选用硬质合金。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、为提高铜合金零件加工质量，常采用磨削加工方法来达到目的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、在装配尺寸链中，封闭环一般是指装配精度要求。因此，在修配装配法中，修配环就是尺寸链的封闭环。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、工序能力的高低可用工艺能力系数Cp值的大小来衡量。某工序加工的零件尺寸呈正太分布，且  时，则该工序不会出废品。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

26、磨削机床导轨面时，以导轨面自身作为定位基准，以保证磨削余量均匀。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计35分,每题2.5分)

27、在卧式车床上车削细长轴外圆，采用前后顶尖装夹。由于工件的受力变形，加工后工件将会产生（  ）

A. 尺寸误差；

B. “中凸（鼓形）”的形状误差；

C. “中凹（鞍形）”的形状误差；

D. “一头大、一头小（喇叭口）”的形状误差。

答案:【B】

28、在大批大量生产条件下，一般采用（ ）。

A. 专用设备和专用装备；

B. 通用设备和通用装备；

C. 专用设备和通用装备；

D. 通用设备和专用装备。

答案:【A】

29、切削加工时，由于塑性变形，表层金属的强度和硬度都得到了强化，这种现象被称为               （ ）

A.   误差复映；

B. 热胀冷缩；

C. 冷作硬化；

D. 磨削烧伤。

答案:【C】

30、金属材料的切削加工性能是指切削金属材料的（  ）程度。

A. 方便

B. 塑性变形

C. 硬化

D. 难易

答案:【D】

31、在大批量生产条件下,若装配精度要求高､参入装配的组成件较少,此时应选择(  )装配方法｡

A. 完全互换

B. 修配

C. 分组选择

D. 调整

答案:【C】

32、采用分组选择装配法以保证产品的装配精度｡故在装配过程中应选择(  )组的零件进行装配,以保证每组的零件装配后都能到达装配精度｡

A. 调整

B. 任意

C. 对应

D. 中间

答案:【C】

33、工件的装夹是指 (  )  过程的总和。

A. 定位和加工

B. 夹紧和加工

C. 定位和夹紧

D. 设计和加工

答案:【C】

34、当加工表面､切削用量及切削刀具不变的条件下,连续完成的部分工艺过程,可称之为( )｡

A. 工序

B. 工步

C. 安装

D. 走刀(或操作)

答案:【B】

35、选择定位基准时，应遵循（  ）原则，即设计基准与定位基准为同一个基准。

A. 基准重合

B. 基准统一

C. 互为基准

D. 自为基准

答案:【A】

36、在大批大量生产条件下,一般采用( )｡

A. 专用设备和专用装备;

B. 通用设备和通用装备;

C. 专用设备和通用装备;

D. 通用设备和专用装备｡

答案:【A】

37、采用分组选择装配法以保证产品的装配精度。故在装配过程中应选择（  ）组的零件进行装配，以保证每组的零件装配后都能到达装配精度。

A.  调整

B. 任意

C. 对应

D. 中间

答案:【C】

38、定位误差是由于工件在夹具或机床上定位不准确而引起的加工误差｡当工件的工序基准与(   )不重合时,将会产生定位误差｡

A. 设计基准

B. 测量基准

C. 定位基准

D. 装配基准

答案:【C】

39、工件的装夹是指 (  )  过程的总和｡

A. 定位和加工

B. 夹紧和加工

C. 定位和夹紧

D. 设计和加工

答案:【C】

40、定位误差是由于工件在夹具或机床上定位不准确而引起的加工误差。当工件的工序基准与（   ）不重合时，将会产生定位误差。

A. 设计基准

B. 测量基准

C. 定位基准

D. 装配基准

答案:【C】

一、判断(共计62.5分,每题2.5分)

1、工序能力的高低可用工艺能力系数Cp值的大小来衡量。某工序加工的零件尺寸呈正太分布，且  时，则该工序不会出废品。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、 制造形状复杂的刀具一般宜选用硬质合金。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、同种磨料制成的各种砂轮，其硬度相同。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、 不完全定位在零件的定位方案中是不允许出现的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、在两个不同的工序中，都使用同一个定位基准，即为基准重合原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、在车床上车削细长轴时，容易出现腰鼓形的圆柱度误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、通常定义误差敏感方向是指通过刀刃的加工表面的法线方向，所以，在此方向上，原始误差对加工误差的影响最大。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、车床主轴的角度摆动会影响加工轴的圆度误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、磨具的硬度是指组成磨具的磨料的硬度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、为提高铜合金零件加工质量，常采用磨削加工方法来达到目的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、磨削机床导轨面时，以导轨面自身作为定位基准，以保证磨削余量均匀。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、 由于粗加工对精度要求不高，所以粗基准可多次使用。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、铜、铝等有色金属及其合金宜采用磨削方法进行精加工。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、所有零件在制定工艺过程时都应划分加工阶段。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、定位误差是由于夹具定位元件制造不准确所造成的加工误差。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、单件、小批生产宜选用工序集中原则来组织生产。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、“一面两孔”常用作箱体零件的定位方式。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、 为确定工件相对于刀具的位置，应将工件置于机床或夹具中定位。只要被约束的自由度少于6个，则该定位属于欠定位

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、铰孔可以提高孔的尺寸精度、减小孔表面粗糙度，但不能对原孔的偏斜进行修正。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、选择定位基准时，应遵循“基准重合”原则，以保证加工精度。“基准重合”是指加工过程中尽量选择同一个基准为定位基准。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、由于积屑瘤能代替切削刃进行切削，减小塑性变形及刀具的磨损，因此，积屑瘤的产生对粗加工切削过程是有利的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、表面粗糙度对零件的耐磨性影响很大。因此，无论什么条件下，为提高零件的耐磨性，应尽量降低零件的表面粗糙度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、磨削时，易产生高温，因此会产生“磨削烧伤”现象。“磨削烧伤”是指磨削过程中工件表面的温度很高，使材料产生了金相组织的变化。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、工艺系统刚度与误差复映系数成反比。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、金属切削加工后，表面层金属会产生残余应力。不管是拉应力还是压应力都有害。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计37.5分,每题2.5分)

26、定位误差是由于工件在夹具或机床上定位不准确而引起的加工误差｡当工件的工序基准与(   )不重合时,将会产生定位误差｡

A. 设计基准

B. 测量基准

C. 定位基准

D. 装配基准

答案:【C】

27、在大批量生产条件下,若装配精度要求高､参入装配的组成件较少,此时应选择(  )装配方法｡

A. 完全互换

B. 修配

C. 分组选择

D. 调整

答案:【C】

28、定位误差是由于工件在夹具或机床上定位不准确而引起的加工误差。当工件的工序基准与（   ）不重合时，将会产生定位误差。

A. 设计基准

B. 测量基准

C. 定位基准

D. 装配基准

答案:【C】

29、在大批量生产条件下，若装配精度要求高、参入装配的组成件较少，此时应选择（  ）装配方法。

A. 完全互换

B. 修配

C. 分组选择

D. 调整

答案:【C】

30、采用分组选择装配法以保证产品的装配精度。故在装配过程中应选择（  ）组的零件进行装配，以保证每组的零件装配后都能到达装配精度。

A.  调整

B. 任意

C. 对应

D. 中间

答案:【C】

31、在大批大量生产条件下，一般采用（ ）。

A. 专用设备和专用装备；

B. 通用设备和通用装备；

C. 专用设备和通用装备；

D. 通用设备和专用装备。

答案:【A】

32、在大批大量生产条件下,一般采用( )｡

A. 专用设备和专用装备;

B. 通用设备和通用装备;

C. 专用设备和通用装备;

D. 通用设备和专用装备｡

答案:【A】

33、金属材料的切削加工性能是指切削金属材料的（  ）程度。

A. 方便

B. 塑性变形

C. 硬化

D. 难易

答案:【D】

34、当加工表面、切削用量及切削刀具不变的条件下，连续完成的部分工艺过程，可称之为（ ）。

A. 工序

B. 工步

C. 安装

D. 走刀（或操作）

答案:【B】

35、切削加工时,由于塑性变形,表层金属的强度和硬度都得到了强化,这种现象被称为               ( )

A. 误差复映;

B. 热胀冷缩;

C. 冷作硬化;

D. 磨削烧伤｡

答案:【C】

36、切削加工时，由于塑性变形，表层金属的强度和硬度都得到了强化，这种现象被称为               （ ）

A.   误差复映；

B. 热胀冷缩；

C. 冷作硬化；

D. 磨削烧伤。

答案:【C】

37、选择定位基准时,应遵循(  )原则,即设计基准与定位基准为同一个基准｡

A. 基准重合

B. 基准统一

C. 互为基准

D. 自为基准

答案:【A】

38、当加工表面､切削用量及切削刀具不变的条件下,连续完成的部分工艺过程,可称之为( )｡

A. 工序

B. 工步

C. 安装

D. 走刀(或操作)

答案:【B】

39、选择定位基准时，应遵循（  ）原则，即设计基准与定位基准为同一个基准。

A. 基准重合

B. 基准统一

C. 互为基准

D. 自为基准

答案:【A】

40、工件的装夹是指 (  )  过程的总和｡

A. 定位和加工

B. 夹紧和加工

C. 定位和夹紧

D. 设计和加工

答案:【C】