一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、PLC按结构形式可分为整体式、模块式和叠装式。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、OMRON公司的PLC的IL和ILC指令间的互锁程序段不执行时，互锁程序段中输出线圈状态不变。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、FX系列的PLC采用的异步通信数据格式中数据位为8位。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、OR指令用于单个常开触点与前面的逻辑并联连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、复合按钮按下时先接通常开触点，后断开常闭触点。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、异步电动机的反接制动可以按照速度原则或者时间原则进行控制。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、对于小容量的接触器，常采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、M8002仅在运行开始时瞬间接通。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、MOVP指令是当且仅当其前面的条件正跳变时才会执行。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、S7-200系列PLC中LDN表示读取逻辑块或逻辑行的第一个常开接点。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、SET指令可以用来给计数器设置计数初始值。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、DMOV指令与MOV指令的区别是执行条件不同。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、CPM1A系列PLC在同一段程序中不能同时使用编号相同的定时器和计数器。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、自复熔断器只能限制短路电流，不能真正分断电路。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、PLC的输入继电器只能由外部信号驱动。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、PLC运行时，其输入输出之间存在滞后。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、采用计数器或定时器编程可以消除开关量输入信号的抖动。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、CALL为子程序调用指令，操作数为I0～I127。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、FX系列PLC的输入继电器采用8进制编号。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、CMP指令的第3个操作数指定的是表示比较结果的元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、关于FX2N系列PLC的单相双计数输入高速计数器的说法正确的是（    ）

A. 可以进行增计数和减计数

B. 在梯形图中此类计数器线圈前的触点由OFF变ON时计数1次

C. 在梯形图中此类计数器线圈前的触点由ON变OFF时计数1次

D. 使用输入端口X0～X7做计数输入， X0～X7可重复使用

答案:【A】

22、关于主控指令的说法错误的是（   ）

A. MC指令用于公共串联触点的连接

B. 执行MC后，左母线移到MC触点的后面

C. MCR必须和MC指令成对使用

D. MC和MCR最多可以嵌套使用最多16次

答案:【D】

23、以下属于主令电器的是（   ）

A. 行程开关

B. 热继电器

C. 接触器

D. 刀开关

答案:【A】

24、K2M0表示的是（    ）

A. M0～M2

B. M0～M4

C. M0～M7

D. M0～M15

答案:【C】

25、关于指针的说法错误的是（   ）

A. 指针包括分支用指针和中断指针

B. 指针的符号是P和I

C. 指针在梯形图中应放在母线左侧

D. 梯形图中应先使用编号较小的指针

答案:【D】

26、RS-232的最大通信距离为（    ）

A. 15m

B. 25m

C. 50m

D. 100m

答案:【A】

27、以下指令中不影响进位标志的是（   ）

A. ADD

B. SUB

C. INC

D. SFWR

答案:【C】

28、以下关于特殊辅助继电器的说法错误的是（   ）

A. FX2N系列的特殊辅助继电器可分为触点型和线圈型

B. 某些特殊辅助继电器的线圈不能由用户程序驱动

C. 某些特殊辅助继电器的线圈被用户程序驱动后PLC执行特定动作

D. 特殊辅助继电器采用八进制编号

答案:【D】

29、以下不能作为CMP指令的目标操作数的是（   ）

A. Y

B. M

C. D

D. S

答案:【C】

30、关于MC和MCR的说法错误的是（    ）

A. MC指令的第一个操作数表示嵌套等级

B. 主控触点在梯形图中与一般触点垂直

C. 主控触点断开时，在MC和MCR之内的非积算定时器将复位

D. 主控触点断开时，在MC和MCR之内的计数器将复位

答案:【D】

31、关于状态器的说法错误的是（    ）

A. 状态器用来记录系统运行中的状态

B. 状态器有五种类型

C. 状态器通常和STL指令配合使用

D. 状态器没有触点

答案:【D】

32、   OR指令的作用是：（　 　）

A. 用于单个常开触点与前面的逻辑串联连接

B. 用于单个常闭触点与前面的逻辑并联连接

C. 用于单个常闭触点与前面的逻辑串联连接

D. 用于单个常开触点与前面的逻辑并联连接

答案:【D】

33、以下特殊辅助继电器中不用于产生时钟脉冲的是（   ）

A. M8010

B. M8011

C. M8012

D. M8013

答案:【A】

34、关于高速计数器的说法错误的是（    ）

A. 单相单计数输入高速计数器不能进行减计数

B. 单相双计数输入高速计数器有一个增计数输入端和一个减计数输入端

C. 双相高速计数器由A相和B相信号决定是增计数还是减计数

D. 通过特殊辅助继电器可以控制单相单输入高速计数器的计数方向

答案:【A】

35、以下指令中区间比较指令是（   ）

A. ZCP

B. CMP

C. CML

D. SFTR

答案:【A】

36、OMRON可编程控制器中的通道即（    ）

A. 字节

B. 字

C. 位

D. 双字

答案:【B】

37、 在以下梯形图程序，D10中的初始值为H0，设某扫描周期中X0变成ON，则再经10个扫描周期后，D10中的值是（    ）

A.  K10

B.  K9

C.  K11

D.  K1

答案:【D】

38、关于数据寄存器的说法正确的是（     ）

A. 数据寄存器编号都是以D开头的

B. 数据寄存器中存储的内容断电后将全部清零

C. 数据寄存器采用八进制编号

D. 某些数据寄存器可以通过特殊辅助继电器设置是否断电保持

答案:【D】

39、以下指令中位右移指令是（    ）

A. SFTRP

B. SFTL

C. SFWR

D. ROR

答案:【A】

40、以下关于中断的说法错误的是（    ）

A. 多个中断依次发生时，先发生的优先级高

B. 多个中断同时发生时，中断指针号小的优先级高

C. PLC不允许中断嵌套

D. 中断服务程序中有EI和DI时，可以中断嵌套

答案:【C】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、复合按钮按下时先接通常开触点，后断开常闭触点。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、CALL为子程序调用指令，操作数为I0～I127。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、RS485为全双工通信方式。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、OR指令用于单个常开触点与前面的逻辑并联连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、MOVP指令是当且仅当其前面的条件正跳变时才会执行。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、S7-200系列PLC中LDN表示读取逻辑块或逻辑行的第一个常开接点。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、PLC的梯形图程序不能出现输入继电器的线圈。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、PLC按结构形式可分为整体式、模块式和叠装式。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、CPM1A系列PLC在同一段程序中不能同时使用编号相同的定时器和计数器。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、FX系列的PLC采用的异步通信数据格式中数据位为8位。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、PLC的输入继电器只能由外部信号驱动。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、PLC处于STOP状态时仅运行内部处理和通信服务。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、CMP指令的第3个操作数指定的是表示比较结果的元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、FX系列PLC的输入继电器采用8进制编号。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、OMRON公司的PLC的IL和ILC指令间的互锁程序段不执行时，互锁程序段中输出线圈状态不变。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、DMOV指令与MOV指令的区别是执行条件不同。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、SET指令可以用来给计数器设置计数初始值。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、自复熔断器只能限制短路电流，不能真正分断电路。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、异步电动机的反接制动可以按照速度原则或者时间原则进行控制。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、M8002仅在运行开始时瞬间接通。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、以下关于中断的说法错误的是（    ）

A. 多个中断依次发生时，先发生的优先级高

B. 多个中断同时发生时，中断指针号小的优先级高

C. PLC不允许中断嵌套

D. 中断服务程序中有EI和DI时，可以中断嵌套

答案:【C】

22、关于MC和MCR的说法错误的是（    ）

A. MC指令的第一个操作数表示嵌套等级

B. 主控触点在梯形图中与一般触点垂直

C. 主控触点断开时，在MC和MCR之内的非积算定时器将复位

D. 主控触点断开时，在MC和MCR之内的计数器将复位

答案:【D】

23、RS-232的最大通信距离为（    ）

A. 15m

B. 25m

C. 50m

D. 100m

答案:【A】

24、以下属于主令电器的是（   ）

A. 行程开关

B. 热继电器

C. 接触器

D. 刀开关

答案:【A】

25、关于主控指令的说法错误的是（   ）

A. MC指令用于公共串联触点的连接

B. 执行MC后，左母线移到MC触点的后面

C. MCR必须和MC指令成对使用

D. MC和MCR最多可以嵌套使用最多16次

答案:【D】

26、关于状态器的说法错误的是（    ）

A. 状态器用来记录系统运行中的状态

B. 状态器有五种类型

C. 状态器通常和STL指令配合使用

D. 状态器没有触点

答案:【D】

27、以下指令中位右移指令是（    ）

A. SFTRP

B. SFTL

C. SFWR

D. ROR

答案:【A】

28、以下说法错误的是（   ）

A. 操作数中带有前缀K的数字表示常数立即数

B. 操作数中带有前缀H的数字表示常数立即数

C. 上微分指令是在指令码前面加上前缀“P”形成的

D. 下微分指令是在指令码后面加上后缀“F”形成的

答案:【C】

29、K2M0表示的是（    ）

A. M0～M2

B. M0～M4

C. M0～M7

D. M0～M15

答案:【C】

30、以下特殊辅助继电器中不用于产生时钟脉冲的是（   ）

A. M8010

B. M8011

C. M8012

D. M8013

答案:【A】

31、以下关于特殊辅助继电器的说法错误的是（   ）

A. FX2N系列的特殊辅助继电器可分为触点型和线圈型

B. 某些特殊辅助继电器的线圈不能由用户程序驱动

C. 某些特殊辅助继电器的线圈被用户程序驱动后PLC执行特定动作

D. 特殊辅助继电器采用八进制编号

答案:【D】

32、 在以下梯形图程序，D10中的初始值为H0，设某扫描周期中X0变成ON，则再经10个扫描周期后，D10中的值是（    ）

A.  K10

B.  K9

C.  K11

D.  K1

答案:【D】

33、当一个串联电路块和前面的触点或电路块并时，需要用的指令是（   ）

A. ORB

B. OR

C. LD OR

D. ORI

答案:【A】

34、关于高速计数器的说法错误的是（    ）

A. 单相单计数输入高速计数器不能进行减计数

B. 单相双计数输入高速计数器有一个增计数输入端和一个减计数输入端

C. 双相高速计数器由A相和B相信号决定是增计数还是减计数

D. 通过特殊辅助继电器可以控制单相单输入高速计数器的计数方向

答案:【A】

35、关于指针的说法错误的是（   ）

A. 指针包括分支用指针和中断指针

B. 指针的符号是P和I

C. 指针在梯形图中应放在母线左侧

D. 梯形图中应先使用编号较小的指针

答案:【D】

36、以下不能用于边沿检测的是（   ）

A. ANDP

B. SWAP

C. ORF

D. LDP

答案:【B】

37、以下指令中不影响进位标志的是（   ）

A. ADD

B. SUB

C. INC

D. SFWR

答案:【C】

38、关于数据寄存器的说法正确的是（     ）

A. 数据寄存器编号都是以D开头的

B. 数据寄存器中存储的内容断电后将全部清零

C. 数据寄存器采用八进制编号

D. 某些数据寄存器可以通过特殊辅助继电器设置是否断电保持

答案:【D】

39、以下不能作为CMP指令的目标操作数的是（   ）

A. Y

B. M

C. D

D. S

答案:【C】

40、以下不属于特殊功能模块的是（     ）。

A. FX2N-2LC

B. FX2N-1PG

C. FX0N-40ER

D. FX2N-232IF

答案:【C】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、MOVP指令是当且仅当其前面的条件正跳变时才会执行。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、异步电动机的反接制动可以按照速度原则或者时间原则进行控制。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、OR指令用于单个常开触点与前面的逻辑并联连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、CPM1A系列PLC在同一段程序中不能同时使用编号相同的定时器和计数器。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、复合按钮按下时先接通常开触点，后断开常闭触点。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、SET指令可以用来给计数器设置计数初始值。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、DMOV指令与MOV指令的区别是执行条件不同。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、OMRON公司的PLC的IL和ILC指令间的互锁程序段不执行时，互锁程序段中输出线圈状态不变。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、自复熔断器只能限制短路电流，不能真正分断电路。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、CMP指令的第3个操作数指定的是表示比较结果的元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、PLC的梯形图程序不能出现输入继电器的线圈。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、FX系列的PLC采用的异步通信数据格式中数据位为8位。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、PLC的输入继电器只能由外部信号驱动。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、PLC处于STOP状态时仅运行内部处理和通信服务。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、CALL为子程序调用指令，操作数为I0～I127。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、PLC运行时，其输入输出之间存在滞后。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、S7-200系列PLC中LDN表示读取逻辑块或逻辑行的第一个常开接点。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、M8002仅在运行开始时瞬间接通。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、RS485为全双工通信方式。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、采用计数器或定时器编程可以消除开关量输入信号的抖动。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、以下不属于特殊功能模块的是（     ）。

A. FX2N-2LC

B. FX2N-1PG

C. FX0N-40ER

D. FX2N-232IF

答案:【C】

22、关于高速计数器的说法错误的是（    ）

A. 单相单计数输入高速计数器不能进行减计数

B. 单相双计数输入高速计数器有一个增计数输入端和一个减计数输入端

C. 双相高速计数器由A相和B相信号决定是增计数还是减计数

D. 通过特殊辅助继电器可以控制单相单输入高速计数器的计数方向

答案:【A】

23、以下关于特殊辅助继电器的说法错误的是（   ）

A. FX2N系列的特殊辅助继电器可分为触点型和线圈型

B. 某些特殊辅助继电器的线圈不能由用户程序驱动

C. 某些特殊辅助继电器的线圈被用户程序驱动后PLC执行特定动作

D. 特殊辅助继电器采用八进制编号

答案:【D】

24、关于主控指令的说法错误的是（   ）

A. MC指令用于公共串联触点的连接

B. 执行MC后，左母线移到MC触点的后面

C. MCR必须和MC指令成对使用

D. MC和MCR最多可以嵌套使用最多16次

答案:【D】

25、关于数据寄存器的说法正确的是（     ）

A. 数据寄存器编号都是以D开头的

B. 数据寄存器中存储的内容断电后将全部清零

C. 数据寄存器采用八进制编号

D. 某些数据寄存器可以通过特殊辅助继电器设置是否断电保持

答案:【D】

26、以下说法错误的是（   ）

A. 操作数中带有前缀K的数字表示常数立即数

B. 操作数中带有前缀H的数字表示常数立即数

C. 上微分指令是在指令码前面加上前缀“P”形成的

D. 下微分指令是在指令码后面加上后缀“F”形成的

答案:【C】

27、关于FX2N系列PLC的单相双计数输入高速计数器的说法正确的是（    ）

A. 可以进行增计数和减计数

B. 在梯形图中此类计数器线圈前的触点由OFF变ON时计数1次

C. 在梯形图中此类计数器线圈前的触点由ON变OFF时计数1次

D. 使用输入端口X0～X7做计数输入， X0～X7可重复使用

答案:【A】

28、当一个串联电路块和前面的触点或电路块并时，需要用的指令是（   ）

A. ORB

B. OR

C. LD OR

D. ORI

答案:【A】

29、以下关于中断的说法错误的是（    ）

A. 多个中断依次发生时，先发生的优先级高

B. 多个中断同时发生时，中断指针号小的优先级高

C. PLC不允许中断嵌套

D. 中断服务程序中有EI和DI时，可以中断嵌套

答案:【C】

30、关于指针的说法错误的是（   ）

A. 指针包括分支用指针和中断指针

B. 指针的符号是P和I

C. 指针在梯形图中应放在母线左侧

D. 梯形图中应先使用编号较小的指针

答案:【D】

31、以下不能作为CMP指令的目标操作数的是（   ）

A. Y

B. M

C. D

D. S

答案:【C】

32、   OR指令的作用是：（　 　）

A. 用于单个常开触点与前面的逻辑串联连接

B. 用于单个常闭触点与前面的逻辑并联连接

C. 用于单个常闭触点与前面的逻辑串联连接

D. 用于单个常开触点与前面的逻辑并联连接

答案:【D】

33、K2M0表示的是（    ）

A. M0～M2

B. M0～M4

C. M0～M7

D. M0～M15

答案:【C】

34、以下指令中不影响进位标志的是（   ）

A. ADD

B. SUB

C. INC

D. SFWR

答案:【C】

35、关于MC和MCR的说法错误的是（    ）

A. MC指令的第一个操作数表示嵌套等级

B. 主控触点在梯形图中与一般触点垂直

C. 主控触点断开时，在MC和MCR之内的非积算定时器将复位

D. 主控触点断开时，在MC和MCR之内的计数器将复位

答案:【D】

36、关于状态器的说法错误的是（    ）

A. 状态器用来记录系统运行中的状态

B. 状态器有五种类型

C. 状态器通常和STL指令配合使用

D. 状态器没有触点

答案:【D】

37、以下指令中区间比较指令是（   ）

A. ZCP

B. CMP

C. CML

D. SFTR

答案:【A】

38、OMRON可编程控制器中的通道即（    ）

A. 字节

B. 字

C. 位

D. 双字

答案:【B】

39、以下特殊辅助继电器中不用于产生时钟脉冲的是（   ）

A. M8010

B. M8011

C. M8012

D. M8013

答案:【A】

40、以下属于主令电器的是（   ）

A. 行程开关

B. 热继电器

C. 接触器

D. 刀开关

答案:【A】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、M8002仅在运行开始时瞬间接通。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、复合按钮按下时先接通常开触点，后断开常闭触点。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、PLC的输入继电器只能由外部信号驱动。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、PLC按结构形式可分为整体式、模块式和叠装式。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、PLC处于STOP状态时仅运行内部处理和通信服务。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、OR指令用于单个常开触点与前面的逻辑并联连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、PLC运行时，其输入输出之间存在滞后。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、CMP指令的第3个操作数指定的是表示比较结果的元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、S7-200系列PLC中LDN表示读取逻辑块或逻辑行的第一个常开接点。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、自复熔断器只能限制短路电流，不能真正分断电路。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、采用计数器或定时器编程可以消除开关量输入信号的抖动。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、RS485为全双工通信方式。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、异步电动机的反接制动可以按照速度原则或者时间原则进行控制。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、FX系列PLC的输入继电器采用8进制编号。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、SET指令可以用来给计数器设置计数初始值。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、CPM1A系列PLC在同一段程序中不能同时使用编号相同的定时器和计数器。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、CALL为子程序调用指令，操作数为I0～I127。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、OMRON公司的PLC的IL和ILC指令间的互锁程序段不执行时，互锁程序段中输出线圈状态不变。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、DMOV指令与MOV指令的区别是执行条件不同。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、MOVP指令是当且仅当其前面的条件正跳变时才会执行。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、关于状态器的说法错误的是（    ）

A. 状态器用来记录系统运行中的状态

B. 状态器有五种类型

C. 状态器通常和STL指令配合使用

D. 状态器没有触点

答案:【D】

22、以下属于主令电器的是（   ）

A. 行程开关

B. 热继电器

C. 接触器

D. 刀开关

答案:【A】

23、以下关于中断的说法错误的是（    ）

A. 多个中断依次发生时，先发生的优先级高

B. 多个中断同时发生时，中断指针号小的优先级高

C. PLC不允许中断嵌套

D. 中断服务程序中有EI和DI时，可以中断嵌套

答案:【C】

24、以下关于特殊辅助继电器的说法错误的是（   ）

A. FX2N系列的特殊辅助继电器可分为触点型和线圈型

B. 某些特殊辅助继电器的线圈不能由用户程序驱动

C. 某些特殊辅助继电器的线圈被用户程序驱动后PLC执行特定动作

D. 特殊辅助继电器采用八进制编号

答案:【D】

25、以下说法错误的是（   ）

A. 操作数中带有前缀K的数字表示常数立即数

B. 操作数中带有前缀H的数字表示常数立即数

C. 上微分指令是在指令码前面加上前缀“P”形成的

D. 下微分指令是在指令码后面加上后缀“F”形成的

答案:【C】

26、关于数据寄存器的说法正确的是（     ）

A. 数据寄存器编号都是以D开头的

B. 数据寄存器中存储的内容断电后将全部清零

C. 数据寄存器采用八进制编号

D. 某些数据寄存器可以通过特殊辅助继电器设置是否断电保持

答案:【D】

27、OMRON可编程控制器中的通道即（    ）

A. 字节

B. 字

C. 位

D. 双字

答案:【B】

28、以下指令中位右移指令是（    ）

A. SFTRP

B. SFTL

C. SFWR

D. ROR

答案:【A】

29、以下不能用于边沿检测的是（   ）

A. ANDP

B. SWAP

C. ORF

D. LDP

答案:【B】

30、K2M0表示的是（    ）

A. M0～M2

B. M0～M4

C. M0～M7

D. M0～M15

答案:【C】

31、RS-232的最大通信距离为（    ）

A. 15m

B. 25m

C. 50m

D. 100m

答案:【A】

32、当一个串联电路块和前面的触点或电路块并时，需要用的指令是（   ）

A. ORB

B. OR

C. LD OR

D. ORI

答案:【A】

33、以下特殊辅助继电器中不用于产生时钟脉冲的是（   ）

A. M8010

B. M8011

C. M8012

D. M8013

答案:【A】

34、 在以下梯形图程序，D10中的初始值为H0，设某扫描周期中X0变成ON，则再经10个扫描周期后，D10中的值是（    ）

A.  K10

B.  K9

C.  K11

D.  K1

答案:【D】

35、以下不能作为CMP指令的目标操作数的是（   ）

A. Y

B. M

C. D

D. S

答案:【C】

36、关于FX2N系列PLC的单相双计数输入高速计数器的说法正确的是（    ）

A. 可以进行增计数和减计数

B. 在梯形图中此类计数器线圈前的触点由OFF变ON时计数1次

C. 在梯形图中此类计数器线圈前的触点由ON变OFF时计数1次

D. 使用输入端口X0～X7做计数输入， X0～X7可重复使用

答案:【A】

37、以下不属于特殊功能模块的是（     ）。

A. FX2N-2LC

B. FX2N-1PG

C. FX0N-40ER

D. FX2N-232IF

答案:【C】

38、关于主控指令的说法错误的是（   ）

A. MC指令用于公共串联触点的连接

B. 执行MC后，左母线移到MC触点的后面

C. MCR必须和MC指令成对使用

D. MC和MCR最多可以嵌套使用最多16次

答案:【D】

39、关于指针的说法错误的是（   ）

A. 指针包括分支用指针和中断指针

B. 指针的符号是P和I

C. 指针在梯形图中应放在母线左侧

D. 梯形图中应先使用编号较小的指针

答案:【D】

40、关于MC和MCR的说法错误的是（    ）

A. MC指令的第一个操作数表示嵌套等级

B. 主控触点在梯形图中与一般触点垂直

C. 主控触点断开时，在MC和MCR之内的非积算定时器将复位

D. 主控触点断开时，在MC和MCR之内的计数器将复位

答案:【D】