一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、继电器属于手动电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、一定规格的热继电器，其所装的热元件规格可能是不同的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、没有灭弧罩的刀开关，可以切断负荷电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、F系列可编程序控制器辅助继电器用T表示。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、长动和点动的主要区别在于松开启动按钮后，电动机能否继续保持得电运转的状态。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、F系列可编程序控制器中的ANI指令用于常开触点的串联。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、按钮的作用就是按动按钮后用来接通电动机的电路的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、可编程序控制器是一种专门在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、闸刀开关可以用于分断大容量的电动机。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、F系列可编程序控制器地址是按十进制编制的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、三相笼型异步电动机的电气控制线路，如果使用热继电器作过载保护，就不必再装设熔断器作短路保护。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用无限次。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、在选用“热继电器”作为保护性电器元件的时候，其“额定电流值”要大于被保护的电器（例如：电动机）的额定电流值。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、因为“自动开关”已经具有多种保护功能，所以在控制电路中可以只采用自动开关来对电路或电气设备进行保护。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、F系列可编程控制器内部元件计数器为加法计数器，当计数器接通后，从设定值一直减到零时，计数器线圈有电，相应触点动作。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、如果只有 EJP而无 CJP指令时，则作为 END指令处理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、选用熔断器时，熔断器的额定电流值应与熔体的额定电流值相等。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、根据液压控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. AND  X00

B. LD  X12

C. ANI  X12

D. LDI  X12

答案:【C】

22、下列属于低压配电电器的是(        )。

A. 接触器

B. 继电器

C. 刀开关

D. 时间继电器

答案:【C】

23、延时精度不高，电源电压波动较大的场合，应选用（         ）。

A. 空气阻尼式时间继电器

B. 晶体管式时间继电器

C. 电动式时间继电器

D. 上述三个都不合适

答案:【A】

24、根据工件松开控制梯形图下列指令正确的是(     )。

A. AND  X07、LD  Y30

B. LD  X07、AND  Y30

C. LDI  X07、AND  Y30

D. AND  X07、AND  Y30

答案:【D】

25、OUT指令为逻辑行设定一线圈，不能用于(      )。

A. 位移寄存器

B. 特殊继电器

C. 定时器及计数器

D. 输入继电器

答案:【D】

26、熔体的额定电压应（        ）线路的工作电压

A. 小于

B. 大于或等于

C. 必须等于

D. 必须大于

答案:【B】

27、在一个程序中，同一地址号的线圈(      )次输出，且继电器线圈不能串联只能并联。

A. 只能有一

B. 只能有二

C. 只能有三

D. 无限

答案:【A】

28、根据滑台向后控制梯形图下列指令正确的是(     )。

A. LD  X07

B. AND  X07

C. ANI  X07

D. LDI  X07

答案:【C】

29、熔断器的作用是(        )。

A. 控制行程

B. 控制速度

C. 短路或严重过载

D. 弱磁保护

答案:【C】

30、FX3U系列可编程序控制器中的ORB指令用于(      )。

A. 串联连接

B. 并联连接

C. 回路串联连接

D. 回路并联连接

答案:【D】

31、对绕线型电动机而言，一般利用(      )方法进行调速。

A. 改变电源频率

B. 改变定子极对数

C. 改变转子电路中电阻

D. 改变转差率

答案:【C】

32、辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用(     )次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 无限

答案:【D】

33、FX3U系列可编程序控制器中回路串联连接用(     )指令。

A. AND

B. ANI

C. ORB

D. ANB

答案:【D】

34、根据主轴控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. AND  X13

B. LD  X13

C. ANI  X13

D. LDI  X13

答案:【C】

35、FX3U系列可编程序控制器计数器用(      )表示。

A. X

B. Y

C. T

D. C

答案:【D】

36、接触器衔铁振动或噪声过大的原因有（         ）。

A. 短路环损坏或脱落

B. 衔铁歪斜或铁心端面有锈蚀油污

C. 电源电压偏低

D. 以上都是

答案:【D】

37、表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为(        )。

A. 电路图

B. 电气互联图

C. 系统图

D. 电气安装图

答案:【A】

38、在电动机的连续运转控制中，其控制关键是(         ) 。

A. 自锁触点

B. 互锁触点

C. 复合按钮

D. 机械联锁

答案:【A】

39、根据主轴控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. ORI  Y31

B. LD  Y31

C. LDI  Y31

D. OR  Y31

答案:【D】

40、控制电动机反接制动的电器应是（         ）

A. 电流继电器

B. 电压继电器

C. 时间继电器

D. 速度继电器

答案:【D】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、可编程序控制器是一种专门在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、F系列可编程序控制器地址是按十进制编制的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、三相笼型异步电动机的电气控制线路，如果使用热继电器作过载保护，就不必再装设熔断器作短路保护。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用无限次。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、一定规格的热继电器，其所装的热元件规格可能是不同的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、因为“自动开关”已经具有多种保护功能，所以在控制电路中可以只采用自动开关来对电路或电气设备进行保护。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、没有灭弧罩的刀开关，可以切断负荷电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、可编程序控制器编程简单，操作方便，维修容易，易发生操作失误。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、“限位开关”就是依靠运动中的机械机构的机械碰撞或推压后而改变其内部触点状态的控制电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、在选用“热继电器”作为保护性电器元件的时候，其“额定电流值”要大于被保护的电器（例如：电动机）的额定电流值。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、可编程序控制器的程序由编程器送入处理器中的控制器，可以方便地读出、检查与修改。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、继电器属于手动电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、选用熔断器时，熔断器的额定电流值应与熔体的额定电流值相等。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、长动和点动的主要区别在于松开启动按钮后，电动机能否继续保持得电运转的状态。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、F系列可编程序控制器中的ANI指令用于常开触点的串联。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、F系列可编程序控制器辅助继电器用T表示。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、F系列可编程控制器内部元件计数器为加法计数器，当计数器接通后，从设定值一直减到零时，计数器线圈有电，相应触点动作。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、如果只有 EJP而无 CJP指令时，则作为 END指令处理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、按钮的作用就是按动按钮后用来接通电动机的电路的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、下列属于低压配电电器的是(        )。

A. 接触器

B. 继电器

C. 刀开关

D. 时间继电器

答案:【C】

22、中小容量异步电动机的过载保护一般采用（      ）。

A. 熔断器

B. 磁力启动器

C. 热继电器

D. 电压继电器

答案:【C】

23、根据加工完成控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. ANI   M100

B. AND  M100

C. OR  M100

D. ORI  M100

答案:【C】

24、根据液压控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. LD  X01

B. LDI  X01

C. OR  X01

D. AND  X01

答案:【A】

25、熔断器的作用是(        )。

A. 控制行程

B. 控制速度

C. 短路或严重过载

D. 弱磁保护

答案:【C】

26、FX3U系列可编程序控制器中回路串联连接用(     )指令。

A. AND

B. ANI

C. ORB

D. ANB

答案:【D】

27、主控指令MC后面任何指令都应以(        )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。

A. LD或OR

B. LD或ORI

C. LD或LDI

D. LD或AND

答案:【C】

28、延时精度不高，电源电压波动较大的场合，应选用（         ）。

A. 空气阻尼式时间继电器

B. 晶体管式时间继电器

C. 电动式时间继电器

D. 上述三个都不合适

答案:【A】

29、根据滑台向后控制梯形图下列指令正确的是(     )。

A. LD  X07

B. AND  X07

C. ANI  X07

D. LDI  X07

答案:【C】

30、根据液压控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. AND  X00

B. LD  X12

C. ANI  X12

D. LDI  X12

答案:【C】

31、根据工件松开控制梯形图下列指令正确的是(     )。

A. AND  X07、LD  Y30

B. LD  X07、AND  Y30

C. LDI  X07、AND  Y30

D. AND  X07、AND  Y30

答案:【D】

32、在一个程序中，同一地址号的线圈(      )次输出，且继电器线圈不能串联只能并联。

A. 只能有一

B. 只能有二

C. 只能有三

D. 无限

答案:【A】

33、根据主轴控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. ORI  Y31

B. LD  Y31

C. LDI  Y31

D. OR  Y31

答案:【D】

34、表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为(        )。

A. 电路图

B. 电气互联图

C. 系统图

D. 电气安装图

答案:【A】

35、在电动机的连续运转控制中，其控制关键是(         ) 。

A. 自锁触点

B. 互锁触点

C. 复合按钮

D. 机械联锁

答案:【A】

36、辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用(     )次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 无限

答案:【D】

37、FX3U系列可编程序控制器计数器用(      )表示。

A. X

B. Y

C. T

D. C

答案:【D】

38、FX3U系列可编程序控制器中的ORB指令用于(      )。

A. 串联连接

B. 并联连接

C. 回路串联连接

D. 回路并联连接

答案:【D】

39、熔体的额定电压应（        ）线路的工作电压

A. 小于

B. 大于或等于

C. 必须等于

D. 必须大于

答案:【B】

40、根据主轴控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. AND  X13

B. LD  X13

C. ANI  X13

D. LDI  X13

答案:【C】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、选用熔断器时，熔断器的额定电流值应与熔体的额定电流值相等。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用无限次。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、F系列可编程序控制器梯形图规定元件的地址必须在有效范围内。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、“限位开关”就是依靠运动中的机械机构的机械碰撞或推压后而改变其内部触点状态的控制电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、继电器属于手动电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、可编程序控制器编程简单，操作方便，维修容易，易发生操作失误。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、如果只有 EJP而无 CJP指令时，则作为 END指令处理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、F系列可编程序控制器中的ANI指令用于常开触点的串联。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、在选用“热继电器”作为保护性电器元件的时候，其“额定电流值”要大于被保护的电器（例如：电动机）的额定电流值。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、三相笼型异步电动机的电气控制线路，如果使用热继电器作过载保护，就不必再装设熔断器作短路保护。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、闸刀开关可以用于分断大容量的电动机。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、可编程序控制器的程序由编程器送入处理器中的控制器，可以方便地读出、检查与修改。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、F系列可编程序控制器辅助继电器用T表示。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、可编程序控制器是一种专门在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、一定规格的热继电器，其所装的热元件规格可能是不同的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、没有灭弧罩的刀开关，可以切断负荷电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、长动和点动的主要区别在于松开启动按钮后，电动机能否继续保持得电运转的状态。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、根据主轴控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. ORI  Y31

B. LD  Y31

C. LDI  Y31

D. OR  Y31

答案:【D】

22、根据工件松开控制梯形图下列指令正确的是(     )。

A. AND  X07、LD  Y30

B. LD  X07、AND  Y30

C. LDI  X07、AND  Y30

D. AND  X07、AND  Y30

答案:【D】

23、延时精度不高，电源电压波动较大的场合，应选用（         ）。

A. 空气阻尼式时间继电器

B. 晶体管式时间继电器

C. 电动式时间继电器

D. 上述三个都不合适

答案:【A】

24、FX3U系列可编程序控制器中回路串联连接用(     )指令。

A. AND

B. ANI

C. ORB

D. ANB

答案:【D】

25、辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用(     )次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 无限

答案:【D】

26、根据加工完成控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. ANI   M100

B. AND  M100

C. OR  M100

D. ORI  M100

答案:【C】

27、控制电动机反接制动的电器应是（         ）

A. 电流继电器

B. 电压继电器

C. 时间继电器

D. 速度继电器

答案:【D】

28、FX3U系列可编程序控制器计数器用(      )表示。

A. X

B. Y

C. T

D. C

答案:【D】

29、OUT指令为逻辑行设定一线圈，不能用于(      )。

A. 位移寄存器

B. 特殊继电器

C. 定时器及计数器

D. 输入继电器

答案:【D】

30、根据主轴控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. AND  X13

B. LD  X13

C. ANI  X13

D. LDI  X13

答案:【C】

31、在电动机的连续运转控制中，其控制关键是(         ) 。

A. 自锁触点

B. 互锁触点

C. 复合按钮

D. 机械联锁

答案:【A】

32、熔体的额定电压应（        ）线路的工作电压

A. 小于

B. 大于或等于

C. 必须等于

D. 必须大于

答案:【B】

33、根据液压控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. AND  X00

B. LD  X12

C. ANI  X12

D. LDI  X12

答案:【C】

34、对绕线型电动机而言，一般利用(      )方法进行调速。

A. 改变电源频率

B. 改变定子极对数

C. 改变转子电路中电阻

D. 改变转差率

答案:【C】

35、下列属于低压配电电器的是(        )。

A. 接触器

B. 继电器

C. 刀开关

D. 时间继电器

答案:【C】

36、表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为(        )。

A. 电路图

B. 电气互联图

C. 系统图

D. 电气安装图

答案:【A】

37、FX3U系列可编程序控制器中的ORB指令用于(      )。

A. 串联连接

B. 并联连接

C. 回路串联连接

D. 回路并联连接

答案:【D】

38、根据滑台向后控制梯形图下列指令正确的是(     )。

A. LD  X07

B. AND  X07

C. ANI  X07

D. LDI  X07

答案:【C】

39、主控指令MC后面任何指令都应以(        )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。

A. LD或OR

B. LD或ORI

C. LD或LDI

D. LD或AND

答案:【C】

40、熔断器的作用是(        )。

A. 控制行程

B. 控制速度

C. 短路或严重过载

D. 弱磁保护

答案:【C】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、可编程序控制器的程序由编程器送入处理器中的控制器，可以方便地读出、检查与修改。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、F系列可编程序控制器地址是按十进制编制的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、三相笼型异步电动机的电气控制线路，如果使用热继电器作过载保护，就不必再装设熔断器作短路保护。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、如果只有 EJP而无 CJP指令时，则作为 END指令处理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、可编程序控制器编程简单，操作方便，维修容易，易发生操作失误。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、一定规格的热继电器，其所装的热元件规格可能是不同的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、F系列可编程控制器内部元件计数器为加法计数器，当计数器接通后，从设定值一直减到零时，计数器线圈有电，相应触点动作。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、F系列可编程序控制器辅助继电器用T表示。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、F系列可编程序控制器梯形图规定元件的地址必须在有效范围内。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、在选用“热继电器”作为保护性电器元件的时候，其“额定电流值”要大于被保护的电器（例如：电动机）的额定电流值。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、选用熔断器时，熔断器的额定电流值应与熔体的额定电流值相等。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、闸刀开关可以用于分断大容量的电动机。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、“限位开关”就是依靠运动中的机械机构的机械碰撞或推压后而改变其内部触点状态的控制电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、继电器属于手动电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用无限次。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、F系列可编程序控制器中的ANI指令用于常开触点的串联。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、没有灭弧罩的刀开关，可以切断负荷电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、FX3U系列可编程序控制器中回路串联连接用(     )指令。

A. AND

B. ANI

C. ORB

D. ANB

答案:【D】

22、根据工件松开控制梯形图下列指令正确的是(     )。

A. AND  X07、LD  Y30

B. LD  X07、AND  Y30

C. LDI  X07、AND  Y30

D. AND  X07、AND  Y30

答案:【D】

23、根据液压控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. AND  X00

B. LD  X12

C. ANI  X12

D. LDI  X12

答案:【C】

24、FX3U系列可编程序控制器计数器用(      )表示。

A. X

B. Y

C. T

D. C

答案:【D】

25、在一个程序中，同一地址号的线圈(      )次输出，且继电器线圈不能串联只能并联。

A. 只能有一

B. 只能有二

C. 只能有三

D. 无限

答案:【A】

26、根据加工完成控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. ANI   M100

B. AND  M100

C. OR  M100

D. ORI  M100

答案:【C】

27、主控指令MC后面任何指令都应以(        )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。

A. LD或OR

B. LD或ORI

C. LD或LDI

D. LD或AND

答案:【C】

28、延时精度不高，电源电压波动较大的场合，应选用（         ）。

A. 空气阻尼式时间继电器

B. 晶体管式时间继电器

C. 电动式时间继电器

D. 上述三个都不合适

答案:【A】

29、控制电动机反接制动的电器应是（         ）

A. 电流继电器

B. 电压继电器

C. 时间继电器

D. 速度继电器

答案:【D】

30、熔体的额定电压应（        ）线路的工作电压

A. 小于

B. 大于或等于

C. 必须等于

D. 必须大于

答案:【B】

31、FX3U系列可编程序控制器中的ORB指令用于(      )。

A. 串联连接

B. 并联连接

C. 回路串联连接

D. 回路并联连接

答案:【D】

32、根据主轴控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. ORI  Y31

B. LD  Y31

C. LDI  Y31

D. OR  Y31

答案:【D】

33、辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用(     )次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 无限

答案:【D】

34、对绕线型电动机而言，一般利用(      )方法进行调速。

A. 改变电源频率

B. 改变定子极对数

C. 改变转子电路中电阻

D. 改变转差率

答案:【C】

35、接触器衔铁振动或噪声过大的原因有（         ）。

A. 短路环损坏或脱落

B. 衔铁歪斜或铁心端面有锈蚀油污

C. 电源电压偏低

D. 以上都是

答案:【D】

36、根据主轴控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. AND  X13

B. LD  X13

C. ANI  X13

D. LDI  X13

答案:【C】

37、表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为(        )。

A. 电路图

B. 电气互联图

C. 系统图

D. 电气安装图

答案:【A】

38、下列属于低压配电电器的是(        )。

A. 接触器

B. 继电器

C. 刀开关

D. 时间继电器

答案:【C】

39、根据液压控制梯形图下列指令正确的是(      )。

A. LD  X01

B. LDI  X01

C. OR  X01

D. AND  X01

答案:【A】

40、OUT指令为逻辑行设定一线圈，不能用于(      )。

A. 位移寄存器

B. 特殊继电器

C. 定时器及计数器

D. 输入继电器

答案:【D】