一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、 中性点不接地系统发生单相金属性接地故障，中性点对地电位升高为（   ）

A.  相电压

B.  线电压

C.  倍的相电压

D.  倍的线电压

答案:【A】

2、 用功率和阻抗表示的电压降落纵分量的表达式为（    ）

A.

B.

C.

D.

答案:【A】

3、对于三个单相变压器组成的三相变压器组，不对称短路分析时，对励磁电抗的处理方法是（ ）。

A. 负序和正序励磁电抗可以视为无限大，零序励磁电抗一般不能视为无限大

B. 负序、正序和零序励磁电抗均可以视为无限大

C. 负序、正序和零序励磁电抗都不可以视为无限大

答案:【B】

4、中性点经消弧线圈接地的运行方式，在实践中一般采用（　　）

A. 欠补偿

B. 过补偿

C. 全补偿

D. 恒补偿

答案:【B】

5、构成电力网的主要设备有（　　）

A. 变压器，用户

B. 变压器，电力线路

C. 电缆，架空线

D. 电阻，电容

答案:【B】

6、P-σ曲线被称为(      )

A. 耗量特性曲线

B. 负荷曲线

C. 正弦电压曲线

D. 功角曲线

答案:【D】

7、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值，则B、C两相非周期分量电流起始值（ ）。

A. 大小相等，均等于A相非周期分量的一半

B. 大小相等，均等于零

C. 大小不相等

答案:【A】

8、已知一节点所带负荷，有功功率为P，视在功率为S，则功率因数角 为（　　）

A. arcctg

B. arcsin

C. arctg

D. arccos

答案:【B】

9、在下列各种故障类型中，属于纵向故障的是（　　）

A. 两相短路

B. 两相断线

C. 单相接地短路

D. 两相短路接地

答案:【D】

10、电力系统的运行电压水平与(     )密切相关。

A. 有功功率平衡

B. 线路电流

C. 系统频率

D. 无功功率平衡

答案:【D】

11、在负序网络中，负序阻抗与正序阻抗不相同的是（）

A. 变压器

B. 发电机

C. 电抗器

D. 架空线路

答案:【B】

12、中性点不接地系统中发生单相接地时，接地点有电流流过，电流的通路是(       )

A. 变压器、输电线

B. 发电机

C. 输电线、中性点

D. 输电线路和线路对地电容

答案:【D】

13、分析简单电力系统的暂态稳定主要应用(       )

A. 等耗量微增率原则

B. 等面积定则

C. 小干扰法

D. 对称分量法

答案:【B】

14、应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性，系统稳定的条件是（     ）

A. 整步功率系数大于零

B. 整步功率系数小于零

C. .最大减速面积大于加速面积

D. 最大减速面积小于加速面积

答案:【C】

15、电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的（    ）

A. 可靠性要求

B. 经济性要求

C. 灵活性要求

D. 优质性要求

答案:【D】

16、近似计算法中，变压器的变比应采用（ ）。

A. 实际变比

B. 额定变比

C. 平均额定变比

答案:【C】

17、供电系统短路故障中，短路危害最大的短路类型一般为（   ）。

A. 三相短路

B. 两相短路

C. 两相接地短路

D. 单相短路

答案:【A】

18、无零序电流分量的不对称短路是（　　）

A. 三相短路

B. 两相短路

C. 单相接地短路

D. 两相短路接地

答案:【B】

19、用牛顿-拉夫逊法进行潮流迭代计算，修正方程求解的是(     )。

A. 线路功率

B.

节点注入功率

C. 节点电压新值

D.

节点电压修正量

答案:【C】

20、减小输电线路有功损耗可通过（     ）

A. 增大线路有功功率

B.

增大线路无功功率

C. 提高线路两端电压

D.

增大输电线路电阻

答案:【C】

21、输电线路反映电流的热效应的参数是（   ）。

A. 电抗

B. 电阻

C. 电纳

D. 电导

答案:【B】

22、我国规定的标准额定电压等级有（　　　）

A. 110kV　220kV　380kV

B. 121kV　200kV　300kV

C. 110kV　220kV　500kV

D. 110kV　242kV　330kV

答案:【C】

23、负序阻抗与正序阻抗不相同的是（   ）。

A. 变压器

B. 同步调相机

C. 电抗器

D. 架空线路

答案:【B】

24、不同类型短路对电力系统并列运行暂态稳定性的影响也不一样，下述说法中正确的是（ ）。

A. 三相短路影响最大，以下依次是两相短路、单相接地短路、两相短路接地

B. 三相短路影响最大，以下依次是两相短路接地，两相短路、单相接地短路

C. 单相接地短路影响最大，以下依次是两相短路、两相短路接地、三相短路

答案:【B】

25、潮流方程是(       )

A. 线性方程组

B. 微分方程组

C. 线性方程

D. 非线性方程组

答案:【D】

26、在电力系统的下列接线方式中，属于有备用接线的是（　　）

A. 两端供电网

B. 单回路干线式

C. 单回路放射式接线

D. 单回路链式接线

答案:【A】

27、电力系统潮流计算中有且只设置一个的节点是（   ）。

A. PQ节点

B. PV节点

C. 平衡节点

D. PQ节点和PV节点

答案:【C】

28、变压器运行中( )无功功率。

A. 发出

B. 消耗

C. 不发出、不消耗

D. 无法确定发出或消耗

答案:【B】

29、电路元件的标么值为（   ）。

A. 有名值与基准值之比

B. 有名值与额定值之比

C. 基准值与有名值之比

D. 额定值与有名值之比

答案:【A】

30、电压降落指线路始末两端电压的（　　　）

A. 数值差

B. 分值差

C. 相量差

D. 矢量差

答案:【C】

31、二相断线时的复合序网是在断口处(     )。

A. 三序网串联

B.

三序网并联

C. 正序网负序网并联

D.

正序网与零序网并联

答案:【A】

32、 同步发电机直轴电抗 三者之间的大小关系为（ ）。

A.

B.

C.

答案:【A】

33、环网中功率的自然分布是（   ）。

A. 与电阻成正比分布

B. 与电抗成正比分布

C. 与阻抗成正比分布

D. 与阻抗成反比分布

答案:【D】

34、 同步发电机，三种电势  、E′、E″之间的大小关系为(     )

A.    > E′> E″

B.    < E′< E″

C.    < E′< E″

D.    > E′> E″

答案:【A】

35、关于同杆双回架空输电线路，下面说法中正确的是（ ）。

A. 一般情况下可以忽略双回路对正序和负序电抗的影响，但对零序电抗的影响却不能忽略

B. 一般情况下双回路对正序、负序和零序电抗的影响都可以忽略

C. 一般情况下双回路对正序、负序和零序电抗的影响都不可以忽略

答案:【A】

36、设在变压器的某一侧发生短路故障，如果变压器中有零序电流流过，则发生短路一侧变压器的接线方式必须是（　　　）

A. YN形

B. Y形

C. Δ形

D. 开口三角形

答案:【A】

37、电力系统中发生概率最多的短路故障是(     )

A. 三相短路

B. 两相短路

C. 两相短路接地

D. 单相接地短路

答案:【D】

38、 下图所示网络中，f点发生三相短路时，关于短路点右侧网络中的电流正确的说法是（ ）。

A.  不存在电流

B.  过渡过程中存在电流

C.  电流始终存在

答案:【B】

39、利用P—Q分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算，二者的收敛速度是（　　）

A. P—Q分解法高于牛顿—拉夫逊法

B. 无法比较

C. 牛顿拉夫逊法高于P—Q分解法

D. 两种方法一样

答案:【C】

40、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与（ ）的复合序网相同。

A. 单相接地短路

B. 两相短路接地

C. 两相短路

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、在下图所示电力系统中，当f点（变压器三角形接线侧）发生A、B两相短路时，下述说法中正确的是（ ）。

A. 变压器星形侧三相导线中都有短路电流流过，其中A相电流最大，为其他两相电流的两倍

B. 变压器星形侧也只有A、B两相导线中有短路电流流过，且两相短路电流相等

C. 变压器星形侧三相导线中都有短路电流流过，其中B相电流最大，为其他两相电流的两倍

答案:【C】

2、供电系统短路故障中，短路危害最大的短路类型一般为（   ）。

A. 三相短路

B. 两相短路

C. 两相接地短路

D. 单相短路

答案:【A】

3、对于三个单相变压器组成的三相变压器组，不对称短路分析时，对励磁电抗的处理方法是（ ）。

A. 负序和正序励磁电抗可以视为无限大，零序励磁电抗一般不能视为无限大

B. 负序、正序和零序励磁电抗均可以视为无限大

C. 负序、正序和零序励磁电抗都不可以视为无限大

答案:【B】

4、系统发生两相短路故障时，复合序网的连接方式为（   ）。

A. 正序、负序、零序并联

B. 正序、负序并联，零序开路

C. 正序、零序并联，负序开路

D. 零序、负序并联，正序开路

答案:【B】

5、 简单系统静态稳定判据为（   ）。

A.

B.

C.

D.  都不对

答案:【A】

6、利用P—Q分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算，二者的收敛速度是（　　）

A. P—Q分解法高于牛顿—拉夫逊法

B. 无法比较

C. 牛顿拉夫逊法高于P—Q分解法

D. 两种方法一样

答案:【C】

7、环网中功率的经济分布是（   ）。

A. 与电阻成反比分布

B. 与电抗成正比分布

C. 与阻抗成正比分布

D. 与阻抗成反比分布

答案:【A】

8、已知一节点所带负荷，有功功率为P，视在功率为S，则功率因数角 为（　　）

A. arcctg

B. arcsin

C. arctg

D. arccos

答案:【B】

9、频率的一次调整是（     ）

A. 由发电机组的调速系统完成的

B. 由发电机组的调频系统完成的

C. 由负荷的频率特性完成的

D. 由无功补偿设备完成的

答案:【A】

10、一般情况，变压器的负序电抗XT（2）与正序电抗XT（1）的大小关系为（　　）

A. XT（1）>XT(2)

B.

XT（1）<XT(2)

C. XT（1）=XT(2)

D.

XT（1）>>XT(2)

答案:【C】

11、P-σ曲线被称为(      )

A. 耗量特性曲线

B. 负荷曲线

C. 正弦电压曲线

D. 功角曲线

答案:【D】

12、设在变压器的某一侧发生短路故障，如果变压器中有零序电流流过，则发生短路一侧变压器的接线方式必须是（　　　）

A. YN形

B. Y形

C. Δ形

D. 开口三角形

答案:【A】

13、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值，则B、C两相非周期分量电流起始值（ ）。

A. 大小相等，均等于A相非周期分量的一半

B. 大小相等，均等于零

C. 大小不相等

答案:【A】

14、电力系统分析中，有功功率的单位常用（　　）

A. VAR

B. MW

C. MVA

D. V

答案:【B】

15、有备用电源接线方式的优、缺点是(      )

A. 可靠性高、电压高

B. 可靠性高，造价低

C. 可靠性高，造价高

D. 可靠性低，造价高

答案:【C】

16、电力系统的运行电压水平与(     )密切相关。

A. 有功功率平衡

B. 线路电流

C. 系统频率

D. 无功功率平衡

答案:【D】

17、不同类型短路对电力系统并列运行暂态稳定性的影响也不一样，下述说法中正确的是（ ）。

A. 三相短路影响最大，以下依次是两相短路、单相接地短路、两相短路接地

B. 三相短路影响最大，以下依次是两相短路接地，两相短路、单相接地短路

C. 单相接地短路影响最大，以下依次是两相短路、两相短路接地、三相短路

答案:【B】

18、减小输电线路有功损耗可通过（     ）

A. 增大线路有功功率

B.

增大线路无功功率

C. 提高线路两端电压

D.

增大输电线路电阻

答案:【C】

19、 用功率和阻抗表示的电压降落纵分量的表达式为（    ）

A.

B.

C.

D.

答案:【A】

20、电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的（    ）

A. 可靠性要求

B. 经济性要求

C. 灵活性要求

D. 优质性要求

答案:【D】

21、电力线路等值参数中消耗有功功率的是（　　）

A. 电阻

B. 电感

C. 电纳

D. 电容

答案:【A】

22、系统发生两相接地短路故障时，复合序网的连接方式为（　　）

A. 正序、负序、零序并联

B. 正序、负序并联、零序网开路

C. 正序、零序并联、负序开路

D. 零序、负序并联，正序开路

答案:【A】

23、电力系统潮流计算中有且只设置一个的节点是（   ）。

A. PQ节点

B. PV节点

C. 平衡节点

D. PQ节点和PV节点

答案:【C】

24、二相断线时的复合序网是在断口处(     )。

A. 三序网串联

B.

三序网并联

C. 正序网负序网并联

D.

正序网与零序网并联

答案:【A】

25、负序阻抗与正序阻抗不相同的是（   ）。

A. 变压器

B. 同步调相机

C. 电抗器

D. 架空线路

答案:【B】

26、输电线路反映电流的热效应的参数是（   ）。

A. 电抗

B. 电阻

C. 电纳

D. 电导

答案:【B】

27、电力系统潮流计算主要求取的物理量是（　　　）

A. 电压、功率

B. 电压、电流

C. 电流、功率

D. 阻抗、电流

答案:【A】

28、电力系统的复杂故障是指（ ）。

A. 横向故障

B. 纵向故障

C. 电力系统中不同地点同时发生不对称故障

答案:【C】

29、电压降落指线路始末两端电压的（　　　）

A. 数值差

B. 分值差

C. 相量差

D. 矢量差

答案:【C】

30、系统备用容量中，哪种可能不需要(      )

A. 负荷备用

B. 国民经济备用

C. 事故备用

D. 检修备用

答案:【A】

31、用牛顿-拉夫逊法进行潮流迭代计算，修正方程求解的是(     )。

A. 线路功率

B.

节点注入功率

C. 节点电压新值

D.

节点电压修正量

答案:【C】

32、在下列各种故障类型中，属于纵向故障的是（　　）

A. 两相短路

B. 两相断线

C. 单相接地短路

D. 两相短路接地

答案:【D】

33、构成电力网的主要设备有（　　）

A. 变压器，用户

B. 变压器，电力线路

C. 电缆，架空线

D. 电阻，电容

答案:【B】

34、潮流方程是(       )

A. 线性方程组

B. 微分方程组

C. 线性方程

D. 非线性方程组

答案:【D】

35、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与（ ）的复合序网相同。

A. 单相接地短路

B. 两相短路接地

C. 两相短路

答案:【B】

36、中性点不接地系统中发生单相接地时，接地点有电流流过，电流的通路是(       )

A. 变压器、输电线

B. 发电机

C. 输电线、中性点

D. 输电线路和线路对地电容

答案:【D】

37、下列故障形式中对称的短路故障为（     ）

A. 单相接地短路

B. 两相短路

C. 三相短路

D. 两相接地短路

答案:【C】

38、电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和，称为（　　）

A. 发电负荷

B. 供电负荷

C. 用电负荷

D. 工业负荷

答案:【A】

39、 同步发电机直轴电抗 三者之间的大小关系为（ ）。

A.

B.

C.

答案:【A】

40、中性点经消弧线圈接地的运行方式，在实践中一般采用（　　）

A. 欠补偿

B. 过补偿

C. 全补偿

D. 恒补偿

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、 同步发电机，三种电势  、E′、E″之间的大小关系为(     )

A.    > E′> E″

B.    < E′< E″

C.    < E′< E″

D.    > E′> E″

答案:【A】

2、电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和，称为（　　）

A. 发电负荷

B. 供电负荷

C. 用电负荷

D. 工业负荷

答案:【A】

3、构成电力网的主要设备有（　　）

A. 变压器，用户

B. 变压器，电力线路

C. 电缆，架空线

D. 电阻，电容

答案:【B】

4、 用功率和阻抗表示的电压降落纵分量的表达式为（    ）

A.

B.

C.

D.

答案:【A】

5、电力系统潮流计算主要求取的物理量是（　　　）

A. 电压、功率

B. 电压、电流

C. 电流、功率

D. 阻抗、电流

答案:【A】

6、不同类型短路对电力系统并列运行暂态稳定性的影响也不一样，下述说法中正确的是（ ）。

A. 三相短路影响最大，以下依次是两相短路、单相接地短路、两相短路接地

B. 三相短路影响最大，以下依次是两相短路接地，两相短路、单相接地短路

C. 单相接地短路影响最大，以下依次是两相短路、两相短路接地、三相短路

答案:【B】

7、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与（ ）的复合序网相同。

A. 单相接地短路

B. 两相短路接地

C. 两相短路

答案:【B】

8、中枢点采用顺调压是指（　　　）

A. 高峰负荷时，将中枢点的电压调高；低谷负荷时，将中枢点的电压调低

B. 高峰负荷时，允许中枢点的电压有所降低；低谷负荷时，允许中枢点的电压有所升高

C. 高峰负荷时，允许中枢点的电压有所升高；低谷负荷时，允许中枢点的电压有所降低

D. 高峰负荷和低谷负荷时，中枢点电压一样

答案:【B】

9、利用P—Q分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算，二者的收敛速度是（　　）

A. P—Q分解法高于牛顿—拉夫逊法

B. 无法比较

C. 牛顿拉夫逊法高于P—Q分解法

D. 两种方法一样

答案:【C】

10、发生三相对称短路时，短路电流为（   ）。

A. 正序分量

B. 序分量

C. 零序分量

D. 正序和负序分量

答案:【A】

11、变压器运行中( )无功功率。

A. 发出

B. 消耗

C. 不发出、不消耗

D. 无法确定发出或消耗

答案:【B】

12、下列故障形式中对称的短路故障为（     ）

A. 单相接地短路

B. 两相短路

C. 三相短路

D. 两相接地短路

答案:【C】

13、三绕组变压器的分接头，一般装在（　　　）

A. 高压和低压绕组

B. 高压和中压绕组

C. 中压和低压绕组

D. 三个绕组都装

答案:【B】

14、已知一节点所带负荷，有功功率为P，视在功率为S，则功率因数角 为（　　）

A. arcctg

B. arcsin

C. arctg

D. arccos

答案:【B】

15、减小输电线路有功损耗可通过（     ）

A. 增大线路有功功率

B.

增大线路无功功率

C. 提高线路两端电压

D.

增大输电线路电阻

答案:【C】

16、关于同杆双回架空输电线路，下面说法中正确的是（ ）。

A. 一般情况下可以忽略双回路对正序和负序电抗的影响，但对零序电抗的影响却不能忽略

B. 一般情况下双回路对正序、负序和零序电抗的影响都可以忽略

C. 一般情况下双回路对正序、负序和零序电抗的影响都不可以忽略

答案:【A】

17、无零序电流分量的不对称短路是（　　）

A. 三相短路

B. 两相短路

C. 单相接地短路

D. 两相短路接地

答案:【B】

18、系统中无功功率不足，会造成（   ）。

A. 频率上升

B. 频率下降

C. 电压上升

D. 电压下降

答案:【D】

19、用牛顿-拉夫逊法进行潮流迭代计算，修正方程求解的是(     )。

A. 线路功率

B.

节点注入功率

C. 节点电压新值

D.

节点电压修正量

答案:【C】

20、 简单系统静态稳定判据为（   ）。

A.

B.

C.

D.  都不对

答案:【A】

21、系统发生两相短路故障时，复合序网的连接方式为（   ）。

A. 正序、负序、零序并联

B. 正序、负序并联，零序开路

C. 正序、零序并联，负序开路

D. 零序、负序并联，正序开路

答案:【B】

22、中性点经消弧线圈接地的运行方式，在实践中一般采用（　　）

A. 欠补偿

B. 过补偿

C. 全补偿

D. 恒补偿

答案:【B】

23、 同步发电机直轴电抗 三者之间的大小关系为（ ）。

A.

B.

C.

答案:【A】

24、频率的一次调整是（     ）

A. 由发电机组的调速系统完成的

B. 由发电机组的调频系统完成的

C. 由负荷的频率特性完成的

D. 由无功补偿设备完成的

答案:【A】

25、应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性，系统稳定的条件是（     ）

A. 整步功率系数大于零

B. 整步功率系数小于零

C. .最大减速面积大于加速面积

D. 最大减速面积小于加速面积

答案:【C】

26、中性点不接地系统中发生单相接地时，接地点有电流流过，电流的通路是(       )

A. 变压器、输电线

B. 发电机

C. 输电线、中性点

D. 输电线路和线路对地电容

答案:【D】

27、设在变压器的某一侧发生短路故障，如果变压器中有零序电流流过，则发生短路一侧变压器的接线方式必须是（　　　）

A. YN形

B. Y形

C. Δ形

D. 开口三角形

答案:【A】

28、系统备用容量中，哪种可能不需要(      )

A. 负荷备用

B. 国民经济备用

C. 事故备用

D. 检修备用

答案:【A】

29、在下图所示电力系统中，当f点（变压器三角形接线侧）发生A、B两相短路时，下述说法中正确的是（ ）。

A. 变压器星形侧三相导线中都有短路电流流过，其中A相电流最大，为其他两相电流的两倍

B. 变压器星形侧也只有A、B两相导线中有短路电流流过，且两相短路电流相等

C. 变压器星形侧三相导线中都有短路电流流过，其中B相电流最大，为其他两相电流的两倍

答案:【C】

30、供电系统短路故障中，短路危害最大的短路类型一般为（   ）。

A. 三相短路

B. 两相短路

C. 两相接地短路

D. 单相短路

答案:【A】

31、潮流方程是(       )

A. 线性方程组

B. 微分方程组

C. 线性方程

D. 非线性方程组

答案:【D】

32、系统发生两相接地短路故障时，复合序网的连接方式为（　　）

A. 正序、负序、零序并联

B. 正序、负序并联、零序网开路

C. 正序、零序并联、负序开路

D. 零序、负序并联，正序开路

答案:【A】

33、电力系统的复杂故障是指（ ）。

A. 横向故障

B. 纵向故障

C. 电力系统中不同地点同时发生不对称故障

答案:【C】

34、电力系统潮流计算中有且只设置一个的节点是（   ）。

A. PQ节点

B. PV节点

C. 平衡节点

D. PQ节点和PV节点

答案:【C】

35、P-σ曲线被称为(      )

A. 耗量特性曲线

B. 负荷曲线

C. 正弦电压曲线

D. 功角曲线

答案:【D】

36、一般情况，变压器的负序电抗XT（2）与正序电抗XT（1）的大小关系为（　　）

A. XT（1）>XT(2)

B.

XT（1）<XT(2)

C. XT（1）=XT(2)

D.

XT（1）>>XT(2)

答案:【C】

37、在下列各种故障类型中，属于纵向故障的是（　　）

A. 两相短路

B. 两相断线

C. 单相接地短路

D. 两相短路接地

答案:【D】

38、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值，则B、C两相非周期分量电流起始值（ ）。

A. 大小相等，均等于A相非周期分量的一半

B. 大小相等，均等于零

C. 大小不相等

答案:【A】

39、电力线路等值参数中消耗有功功率的是（　　）

A. 电阻

B. 电感

C. 电纳

D. 电容

答案:【A】

40、 中性点不接地系统发生单相金属性接地故障，中性点对地电位升高为（   ）

A.  相电压

B.  线电压

C.  倍的相电压

D.  倍的线电压

答案:【A】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、已知一节点所带负荷，有功功率为P，视在功率为S，则功率因数角 为（　　）

A. arcctg

B. arcsin

C. arctg

D. arccos

答案:【B】

2、近似计算法中，变压器的变比应采用（ ）。

A. 实际变比

B. 额定变比

C. 平均额定变比

答案:【C】

3、减小输电线路有功损耗可通过（     ）

A. 增大线路有功功率

B.

增大线路无功功率

C. 提高线路两端电压

D.

增大输电线路电阻

答案:【C】

4、输电线路反映电流的热效应的参数是（   ）。

A. 电抗

B. 电阻

C. 电纳

D. 电导

答案:【B】

5、电压降落指线路始末两端电压的（　　　）

A. 数值差

B. 分值差

C. 相量差

D. 矢量差

答案:【C】

6、电力系统分析中，有功功率的单位常用（　　）

A. VAR

B. MW

C. MVA

D. V

答案:【B】

7、用牛顿-拉夫逊法进行潮流迭代计算，修正方程求解的是(     )。

A. 线路功率

B.

节点注入功率

C. 节点电压新值

D.

节点电压修正量

答案:【C】

8、环网中功率的经济分布是（   ）。

A. 与电阻成反比分布

B. 与电抗成正比分布

C. 与阻抗成正比分布

D. 与阻抗成反比分布

答案:【A】

9、电力系统潮流计算主要求取的物理量是（　　　）

A. 电压、功率

B. 电压、电流

C. 电流、功率

D. 阻抗、电流

答案:【A】

10、在负序网络中，负序阻抗与正序阻抗不相同的是（）

A. 变压器

B. 发电机

C. 电抗器

D. 架空线路

答案:【B】

11、环网中功率的自然分布是（   ）。

A. 与电阻成正比分布

B. 与电抗成正比分布

C. 与阻抗成正比分布

D. 与阻抗成反比分布

答案:【D】

12、在下图所示电力系统中，当f点（变压器三角形接线侧）发生A、B两相短路时，下述说法中正确的是（ ）。

A. 变压器星形侧三相导线中都有短路电流流过，其中A相电流最大，为其他两相电流的两倍

B. 变压器星形侧也只有A、B两相导线中有短路电流流过，且两相短路电流相等

C. 变压器星形侧三相导线中都有短路电流流过，其中B相电流最大，为其他两相电流的两倍

答案:【C】

13、潮流方程是(       )

A. 线性方程组

B. 微分方程组

C. 线性方程

D. 非线性方程组

答案:【D】

14、 中性点不接地系统发生单相金属性接地故障，中性点对地电位升高为（   ）

A.  相电压

B.  线电压

C.  倍的相电压

D.  倍的线电压

答案:【A】

15、 同步发电机直轴电抗 三者之间的大小关系为（ ）。

A.

B.

C.

答案:【A】

16、 简单系统静态稳定判据为（   ）。

A.

B.

C.

D.  都不对

答案:【A】

17、利用P—Q分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算，二者的收敛速度是（　　）

A. P—Q分解法高于牛顿—拉夫逊法

B. 无法比较

C. 牛顿拉夫逊法高于P—Q分解法

D. 两种方法一样

答案:【C】

18、对于三个单相变压器组成的三相变压器组，不对称短路分析时，对励磁电抗的处理方法是（ ）。

A. 负序和正序励磁电抗可以视为无限大，零序励磁电抗一般不能视为无限大

B. 负序、正序和零序励磁电抗均可以视为无限大

C. 负序、正序和零序励磁电抗都不可以视为无限大

答案:【B】

19、构成电力网的主要设备有（　　）

A. 变压器，用户

B. 变压器，电力线路

C. 电缆，架空线

D. 电阻，电容

答案:【B】

20、在下列各种故障类型中，属于纵向故障的是（　　）

A. 两相短路

B. 两相断线

C. 单相接地短路

D. 两相短路接地

答案:【D】

21、电力线路等值参数中消耗有功功率的是（　　）

A. 电阻

B. 电感

C. 电纳

D. 电容

答案:【A】

22、系统中无功功率不足，会造成（   ）。

A. 频率上升

B. 频率下降

C. 电压上升

D. 电压下降

答案:【D】

23、系统发生两相短路故障时，复合序网的连接方式为（   ）。

A. 正序、负序、零序并联

B. 正序、负序并联，零序开路

C. 正序、零序并联，负序开路

D. 零序、负序并联，正序开路

答案:【B】

24、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值，则B、C两相非周期分量电流起始值（ ）。

A. 大小相等，均等于A相非周期分量的一半

B. 大小相等，均等于零

C. 大小不相等

答案:【A】

25、不同类型短路对电力系统并列运行暂态稳定性的影响也不一样，下述说法中正确的是（ ）。

A. 三相短路影响最大，以下依次是两相短路、单相接地短路、两相短路接地

B. 三相短路影响最大，以下依次是两相短路接地，两相短路、单相接地短路

C. 单相接地短路影响最大，以下依次是两相短路、两相短路接地、三相短路

答案:【B】

26、电力系统的运行电压水平与(     )密切相关。

A. 有功功率平衡

B. 线路电流

C. 系统频率

D. 无功功率平衡

答案:【D】

27、关于同杆双回架空输电线路，下面说法中正确的是（ ）。

A. 一般情况下可以忽略双回路对正序和负序电抗的影响，但对零序电抗的影响却不能忽略

B. 一般情况下双回路对正序、负序和零序电抗的影响都可以忽略

C. 一般情况下双回路对正序、负序和零序电抗的影响都不可以忽略

答案:【A】

28、发生三相对称短路时，短路电流为（   ）。

A. 正序分量

B. 序分量

C. 零序分量

D. 正序和负序分量

答案:【A】

29、频率的一次调整是（     ）

A. 由发电机组的调速系统完成的

B. 由发电机组的调频系统完成的

C. 由负荷的频率特性完成的

D. 由无功补偿设备完成的

答案:【A】

30、中性点不接地系统中发生单相接地时，接地点有电流流过，电流的通路是(       )

A. 变压器、输电线

B. 发电机

C. 输电线、中性点

D. 输电线路和线路对地电容

答案:【D】

31、电力系统的复杂故障是指（ ）。

A. 横向故障

B. 纵向故障

C. 电力系统中不同地点同时发生不对称故障

答案:【C】

32、中性点经消弧线圈接地的运行方式，在实践中一般采用（　　）

A. 欠补偿

B. 过补偿

C. 全补偿

D. 恒补偿

答案:【B】

33、分析简单电力系统的暂态稳定主要应用(       )

A. 等耗量微增率原则

B. 等面积定则

C. 小干扰法

D. 对称分量法

答案:【B】

34、一般情况，变压器的负序电抗XT（2）与正序电抗XT（1）的大小关系为（　　）

A. XT（1）>XT(2)

B.

XT（1）<XT(2)

C. XT（1）=XT(2)

D.

XT（1）>>XT(2)

答案:【C】

35、下列故障形式中对称的短路故障为（     ）

A. 单相接地短路

B. 两相短路

C. 三相短路

D. 两相接地短路

答案:【C】

36、 同步发电机，三种电势  、E′、E″之间的大小关系为(     )

A.    > E′> E″

B.    < E′< E″

C.    < E′< E″

D.    > E′> E″

答案:【A】

37、无零序电流分量的不对称短路是（　　）

A. 三相短路

B. 两相短路

C. 单相接地短路

D. 两相短路接地

答案:【B】

38、我国规定的标准额定电压等级有（　　　）

A. 110kV　220kV　380kV

B. 121kV　200kV　300kV

C. 110kV　220kV　500kV

D. 110kV　242kV　330kV

答案:【C】

39、电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的（    ）

A. 可靠性要求

B. 经济性要求

C. 灵活性要求

D. 优质性要求

答案:【D】

40、 用功率和阻抗表示的电压降落纵分量的表达式为（    ）

A.

B.

C.

D.

答案:【A】