一、多选(共计27.5分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、半导体的基本特性有      。

A. 热敏特性

B. 光敏特性

C. 掺杂特性

D. 单向导电性

答案:【A;B;C】

2、电路分析时，参考零点的位置选择不会影响      的计算结果。

A. 节点电位

B. 流过元件电流

C. 元件两端的电压

D. 元件的功率

答案:【B;C;D】

3、 与相量等价的有      。

A.

B.

C.

D.

答案:【A;C】

4、受控电源有      。

A. VCCS

B. VCVS

C. CCCS

D. CCVS

答案:【A;B;C;D】

5、下列说法中正确的有      。

A. 同一逻辑函数的任意两个最小项相与恒等于1

B. 同一逻辑函数的任意两个最小项相与恒等于0

C. 同一逻辑函数的所有最小项相或恒等于1

D. 同一逻辑函数的所有最小项相或恒等于0

答案:【B;C】

6、负反馈的作用有      。

A. 提高增益的稳定性

B. 拓展通频带

C. 减小反馈环内的噪声

D. 改变输入和输出电阻

答案:【A;B;C;D】

7、在线测得某三极管的三个引脚电位分别为：，则下列说法中正确的有      。

A. 1、2和3脚分别是基极、集电级和发射极

B. 1、2和3脚分别是基极、发射极和集电级

C. 该三极管为硅管

D. 该三极管为NPN管

答案:【B;C;D】

8、 图1所示电路中，下列说法正确的有      。

A.  电路有4个网孔

B.  电路有6个节点

C.  电路有8条支路

D.  以上均正确

答案:【A;C】

9、下列触发器中没有不定状态的有      。

A. RS触发器

B. D触发器

C. JK触发器

D. T触发器

答案:【B;C;D】

10、与十进制数63 . 5相等的有      。

A. 二进制数111111 . 1

B. 八进制数77 . 4

C. 十六进制数3F . 8

D. 8421BCD码1100011 . 0101

答案:【A;B;C】

11、下列关于一阶RC电路暂态响应的说法中正确的有      。

A. 对未储能的电容充电过程属于零输入响应。

B. 已储能的电容放电过程属于零输入响应。

C. 对已具有初始储能的电容充电过程属于全响应。

D. 在电源激励下电容的放电过程属于全响应。

答案:【B;C;D】

二、判断(共计65分,每题2.5分)

12、任务的链接一旦建立就不能删除只能修改

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、“有0出1，全1为0”是与非运算的运算规则。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、电路的三大组成部分是电源、负载和中间环节。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、负载作星形联接时，必有线电流等于相电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、8选1数据选择器有3个地址输入端和8数据输入端。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、电容的放电过程称为RC电路的零输入响应。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、分析集成运放的重要工具是：虚短和虚断。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、叠加原理只适用于计算线性电路的电流和 电压，不适用于直接计算功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、线性有源二端网络可以等效为一个理想电流源和内阻的并联，称为诺顿定理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、在本征半导体中掺入少量+3价元素即得P型半导体。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、当电路中节点数多于网孔数时，应优先选择网孔电流分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、单个运放构成的同相比例放大电路的电压增益大于1。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、当电压参考方向与电流参考方向一致时，称为关联参考方向。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、当电路中电源较少时，应优先选择叠加原理分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、电路中电源总是释放功率，负载总是吸收功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、叠加原理只适用于计算线性电路的电流和电压，不适用于直接计算功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、基本共集可以将正弦波变换成方波，零比较器可以将方波变换成三角波。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、线性有源二端网络可以等效为一个理想电压源和内阻的串联，称为戴维宁定理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

30、PN结正偏时扩散电流大于漂移电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

31、相量的加减运算在图解法中满足平行四边形法则。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

32、六变量逻辑函数的真值表有64行，卡诺图有64格。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

33、半导体二极管的特性为单向导电性。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

34、设计一个电压-电流转换电路需引入电流串联负反馈。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

35、本征半导体的晶体结构为正四面体。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

36、三极管放大作用的外部条件为：发射结正偏，集电结反偏。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

37、P型半导体中的多子是空穴，少子是自由电子。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计7.5分,每题2.5分)

38、如图2所示电路等效的有      。

A.

B.

C.

D.

答案:【A】

39、图3所示电路中，已知V1的读数为3V，V2的读数为4V，则V3的读数为      。

A. 7V

B. -1V

C. 1V

D. 5V

答案:【D】

40、图2所示电路中，已知V1的读数为3V，V2的读数为4V，则V3的读数为      。

A. 7V

B. -1V

C. 1V

D. 5V

答案:【D】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、下列说法中正确的有      。

A. 同一逻辑函数的任意两个最小项相与恒等于1

B. 同一逻辑函数的任意两个最小项相与恒等于0

C. 同一逻辑函数的所有最小项相或恒等于1

D. 同一逻辑函数的所有最小项相或恒等于0

答案:【B;C】

2、受控电源有      。

A. VCCS

B. VCVS

C. CCCS

D. CCVS

答案:【A;B;C;D】

3、求戴维宁电路的等效电阻时，需将有源二端网络除源，其具体作法是      。

A. 理想电压源短路

B. 理想电压源开路

C. 理想电流源短路

D. 理想电流源开路

答案:【A;D】

4、电压并联负反馈的作用有      。

A. 增大输入电阻

B. 增大输出电阻

C. 减小输入电阻

D. 减小输出电阻

答案:【C;D】

5、半导体的基本特性有      。

A. 热敏特性

B. 光敏特性

C. 掺杂特性

D. 单向导电性

答案:【A;B;C】

6、 图1所示电路中，下列说法正确的有      。

A.  电路有4个网孔

B.  电路有6个节点

C.  电路有8条支路

D.  以上均正确

答案:【A;C】

7、下列说法中正确的有      。

A. 理想电压源的内阻为0

B. 理想电压源的内阻无穷大

C. 理想电流源的内阻为0

D. 理想电流源的内阻无穷大

答案:【A;D】

8、电路分析时，参考零点的位置选择不会影响      的计算结果。

A. 节点电位

B. 流过元件电流

C. 元件两端的电压

D. 元件的功率

答案:【B;C;D】

9、 与相量等价的有      。

A.

B.

C.

D.

答案:【A;C】

10、负反馈的作用有      。

A. 提高增益的稳定性

B. 拓展通频带

C. 减小反馈环内的噪声

D. 改变输入和输出电阻

答案:【A;B;C;D】

二、判断(共计60分,每题2.5分)

11、叠加原理只适用于计算线性电路的电流和电压，不适用于直接计算功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、N型半导体的多子是自由电子，少子是空穴 。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、“有0出1，全1为0”是与非运算的运算规则。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、当电路中节点数少于网孔数时，应优先选择节点电压分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、8选1数据选择器有3个地址输入端和8数据输入端。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、相量的加减运算在图解法中满足平行四边形法则。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、与理想电压源并联的元件视为开路，与理想电流源串联的元件视为短路。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、设计一个电压-电流转换电路需引入电流串联负反馈。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、当电路中节点数多于网孔数时，应优先选择网孔电流分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、叠加原理只适用于计算线性电路的电流和 电压，不适用于直接计算功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、电流并联负反馈电路的输入电阻较小，输出电阻较大。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、半导体二极管的特性为单向导电性。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、在换路的瞬间，电容两端的电压和电感中的电流是不能突变的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、PN结正偏时扩散电流大于漂移电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、线性有源二端网络可以等效为一个理想电压源和内阻的串联，称为戴维宁定理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、电路的三大组成部分是电源、负载和中间环节。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、JK触发器有保持、清0、置1和翻转四种功能。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、P型半导体中的多子是空穴，少子是自由电子。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、分析集成运放的重要工具是：虚短和虚断。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

30、线性有源二端网络可以等效为一个理想电流源和内阻的并联，称为诺顿定理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

31、一阶电路的全响应一般使用三要素分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

32、任务的链接一旦建立就不能删除只能修改

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

33、电感线圈接入直流电路的过程称为RL电路的零状态响应。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

34、射级输出器的电压增益约为1。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计15分,每题2.5分)

35、数字万用表测量交流电压时的读数为      。

A. 最大值

B. 有效值

C. 瞬时值

D. 峰-峰值

答案:【B】

36、对36个状态编码，至少需要      位。

A. 2

B. 5

C. 6

D. 10

答案:【C】

37、如图2所示电路等效的有      。

A.

B.

C.

D.

答案:【A】

38、N型半导体在温度升高时，下列说法中正确的有      。

A. 空穴数增加，自由电子数减少

B. 空穴数减少，自由电子数增加

C. 空穴数和自由电子数都增加

D. 空穴数和自由电子数都减少

答案:【C】

39、NPN三极管构成的基本共射放大电路出现了饱和失真，应采取下列      措施。

A. 减小

B. 增大

C. 减小

D. 增大

答案:【B】

40、一个“220V，60W”灯泡L1和一个“110V，20W”灯泡L2连接在电路中，下列说法中正确的有      。

A. 它们串联在220V电压下时，两者都能正常工作。

B. 它们串联在220V电压下时，L1能正常工作，L2不能正常工作。

C. 它们串联在220V电压下时，L1不能正常工作，L2能正常工作。

D. 它们串联在220V电压下时，两者都不能正常工作。

答案:【D】

一、多选(共计27.5分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、负反馈的作用有      。

A. 提高增益的稳定性

B. 拓展通频带

C. 减小反馈环内的噪声

D. 改变输入和输出电阻

答案:【A;B;C;D】

2、相比于基本共射放大电路，射级偏置放大电路      。

A. 静态工作点较稳定

B. 电压增益较小

C. 输入电阻较大

D. 输出电阻较大

答案:【A;B;C】

3、电压并联负反馈的作用有      。

A. 增大输入电阻

B. 增大输出电阻

C. 减小输入电阻

D. 减小输出电阻

答案:【C;D】

4、与十进制数63 . 5相等的有      。

A. 二进制数111111 . 1

B. 八进制数77 . 4

C. 十六进制数3F . 8

D. 8421BCD码1100011 . 0101

答案:【A;B;C】

5、下列关于一阶RC电路暂态响应的说法中正确的有      。

A. 对未储能的电容充电过程属于零输入响应。

B. 已储能的电容放电过程属于零输入响应。

C. 对已具有初始储能的电容充电过程属于全响应。

D. 在电源激励下电容的放电过程属于全响应。

答案:【B;C;D】

6、下列说法中正确的有      。

A. 理想电压源的内阻为0

B. 理想电压源的内阻无穷大

C. 理想电流源的内阻为0

D. 理想电流源的内阻无穷大

答案:【A;D】

7、半导体的基本特性有      。

A. 热敏特性

B. 光敏特性

C. 掺杂特性

D. 单向导电性

答案:【A;B;C】

8、求戴维宁电路的等效电阻时，需将有源二端网络除源，其具体作法是      。

A. 理想电压源短路

B. 理想电压源开路

C. 理想电流源短路

D. 理想电流源开路

答案:【A;D】

9、下列电路中具有功率放大作用的有      放大电路。

A. 基本共射

B. 射级偏置

C. 基本共集

D. 以上均不对

答案:【A;B;C】

10、下列说法中正确的有      。

A. 同一逻辑函数的任意两个最小项相与恒等于1

B. 同一逻辑函数的任意两个最小项相与恒等于0

C. 同一逻辑函数的所有最小项相或恒等于1

D. 同一逻辑函数的所有最小项相或恒等于0

答案:【B;C】

11、 图1所示电路中，下列说法正确的有      。

A.  电路有4个网孔

B.  电路有6个节点

C.  电路有8条支路

D.  以上均正确

答案:【A;C】

二、判断(共计55分,每题2.5分)

12、基本共集可以将正弦波变换成方波，零比较器可以将方波变换成三角波。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、线性有源二端网络可以等效为一个理想电流源和内阻的并联，称为诺顿定理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、一阶电路的全响应一般使用三要素分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、相量的加减运算在图解法中满足平行四边形法则。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、当电压参考方向与电流参考方向一致时，称为关联参考方向。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、P型半导体中的多子是空穴，少子是自由电子。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、分析集成运放的重要工具是：虚短和虚断。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、JK触发器有保持、清0、置1和翻转四种功能。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、负载作星形联接时，必有线电流等于相电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、电感线圈接入直流电路的过程称为RL电路的零状态响应。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、叠加原理只适用于计算线性电路的电流和电压，不适用于直接计算功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、N型半导体的多子是自由电子，少子是空穴 。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、PN结正偏时扩散电流大于漂移电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、当电路中电源较少时，应优先选择叠加原理分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、仅能放大电流，不能放大电压的单管放大电路是基本共集放大电路。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、设计一个电压-电流转换电路需引入电流串联负反馈。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、电流并联负反馈电路的输入电阻较小，输出电阻较大。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、线性有源二端网络可以等效为一个理想电压源和内阻的串联，称为戴维宁定理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

30、当电路中节点数多于网孔数时，应优先选择网孔电流分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

31、电路中电源总是释放功率，负载总是吸收功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

32、六变量逻辑函数的真值表有64行，卡诺图有64格。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

33、电容的放电过程称为RC电路的零输入响应。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计17.5分,每题2.5分)

34、令电流参考方向为流入三极管，在线测得某三极管三个管脚的电流分别为，下列说法中正确的有      。

A. 1、2和3脚分别是基极、集电极和发射极

B. 1、2和3脚分别是基极、发射极和集电极

C. 该三极管一定是NPN管

D. 该三极管一定是硅管

答案:【B】

35、数字万用表测量交流电压时的读数为      。

A. 最大值

B. 有效值

C. 瞬时值

D. 峰-峰值

答案:【B】

36、NPN三极管构成的基本共射放大电路出现了饱和失真，应采取下列      措施。

A. 减小

B. 增大

C. 减小

D. 增大

答案:【B】

37、对36个状态编码，至少需要      位。

A. 2

B. 5

C. 6

D. 10

答案:【C】

38、图1所示电路中，已知V1的读数为3V，V2的读数为4V，则V3的读数为      。

A. 7V

B. -1V

C. 1V

D. 5V

答案:【C】

39、图3所示电路中，已知V1的读数为3V，V2的读数为4V，则V3的读数为      。

A. 7V

B. -1V

C. 1V

D. 5V

答案:【D】

40、如图2所示电路等效的有      。

A.

B.

C.

D.

答案:【A】

一、多选(共计30分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、求戴维宁电路的等效电阻时，需将有源二端网络除源，其具体作法是      。

A. 理想电压源短路

B. 理想电压源开路

C. 理想电流源短路

D. 理想电流源开路

答案:【A;D】

2、下列关于一阶RC电路暂态响应的说法中正确的有      。

A. 对未储能的电容充电过程属于零输入响应。

B. 已储能的电容放电过程属于零输入响应。

C. 对已具有初始储能的电容充电过程属于全响应。

D. 在电源激励下电容的放电过程属于全响应。

答案:【B;C;D】

3、某电子系统中需要一组的电容，需用若干个的标准电容器C组合实现，下列组合中正确的有      。

A.

B.

C.

D.

答案:【C;D】

4、半导体的基本特性有      。

A. 热敏特性

B. 光敏特性

C. 掺杂特性

D. 单向导电性

答案:【A;B;C】

5、下列说法中正确的有      。

A. 同一逻辑函数的任意两个最小项相与恒等于1

B. 同一逻辑函数的任意两个最小项相与恒等于0

C. 同一逻辑函数的所有最小项相或恒等于1

D. 同一逻辑函数的所有最小项相或恒等于0

答案:【B;C】

6、下列电路中，输出电压与输入电压反相的有      。

A. 基本共射放大电路

B. 射级偏置放大电路

C. 基本共集放大电路

D. 以上均是

答案:【A;B】

7、下列电路中具有功率放大作用的有      放大电路。

A. 基本共射

B. 射级偏置

C. 基本共集

D. 以上均不对

答案:【A;B;C】

8、 图1所示电路中，下列说法正确的有      。

A.  电路有4个网孔

B.  电路有6个节点

C.  电路有8条支路

D.  以上均正确

答案:【A;C】

9、受控电源有      。

A. VCCS

B. VCVS

C. CCCS

D. CCVS

答案:【A;B;C;D】

10、负反馈的作用有      。

A. 提高增益的稳定性

B. 拓展通频带

C. 减小反馈环内的噪声

D. 改变输入和输出电阻

答案:【A;B;C;D】

11、下列说法中正确的有      。

A. 理想电压源的内阻为0

B. 理想电压源的内阻无穷大

C. 理想电流源的内阻为0

D. 理想电流源的内阻无穷大

答案:【A;D】

12、在线测得某三极管的三个引脚电位分别为：，则下列说法中正确的有      。

A. 1、2和3脚分别是基极、集电级和发射极

B. 1、2和3脚分别是基极、发射极和集电级

C. 该三极管为硅管

D. 该三极管为NPN管

答案:【B;C;D】

二、判断(共计52.5分,每题2.5分)

13、线性有源二端网络可以等效为一个理想电流源和内阻的并联，称为诺顿定理。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、在换路的瞬间，电容两端的电压和电感中的电流是不能突变的。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、任务的链接一旦建立就不能删除只能修改

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、“有0出1，全1为0”是与非运算的运算规则。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、当电压参考方向与电流参考方向一致时，称为关联参考方向。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、射级输出器的电压增益约为1。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、单个运放构成的同相比例放大电路的电压增益大于1。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、正弦量的三要素是频率、幅值（有效值）和初相。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、分析集成运放的重要工具是：虚短和虚断。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、当电路中节点数少于网孔数时，应优先选择节点电压分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、当电路中节点数多于网孔数时，应优先选择网孔电流分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、JK触发器有保持、清0、置1和翻转四种功能。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、负载作星形联接时，必有线电流等于相电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、设计一个电压-电流转换电路需引入电流串联负反馈。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、叠加原理只适用于计算线性电路的电流和电压，不适用于直接计算功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、一阶电路的全响应一般使用三要素分析法。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、相量的加减运算在图解法中满足平行四边形法则。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

30、电感线圈接入直流电路的过程称为RL电路的零状态响应。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

31、六变量逻辑函数的真值表有64行，卡诺图有64格。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

32、基本共集可以将正弦波变换成方波，零比较器可以将方波变换成三角波。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

33、P型半导体中的多子是空穴，少子是自由电子。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计17.5分,每题2.5分)

34、图2所示电路中，已知V1的读数为3V，V2的读数为4V，则V3的读数为      。

A. 7V

B. -1V

C. 1V

D. 5V

答案:【D】

35、令电流参考方向为流入三极管，在线测得某三极管三个管脚的电流分别为，下列说法中正确的有      。

A. 1、2和3脚分别是基极、集电极和发射极

B. 1、2和3脚分别是基极、发射极和集电极

C. 该三极管一定是NPN管

D. 该三极管一定是硅管

答案:【B】

36、N型半导体在温度升高时，下列说法中正确的有      。

A. 空穴数增加，自由电子数减少

B. 空穴数减少，自由电子数增加

C. 空穴数和自由电子数都增加

D. 空穴数和自由电子数都减少

答案:【C】

37、一个“220V，60W”灯泡L1和一个“110V，20W”灯泡L2连接在电路中，下列说法中正确的有      。

A. 它们串联在220V电压下时，两者都能正常工作。

B. 它们串联在220V电压下时，L1能正常工作，L2不能正常工作。

C. 它们串联在220V电压下时，L1不能正常工作，L2能正常工作。

D. 它们串联在220V电压下时，两者都不能正常工作。

答案:【D】

38、图3所示电路中，已知V1的读数为3V，V2的读数为4V，则V3的读数为      。

A. 7V

B. -1V

C. 1V

D. 5V

答案:【D】

39、分析图1电路时，下列方法中最麻烦的一种方法是      。

A. 电路有4个网孔

B. 电路有6个节点

C. 电路有8条支路

D. 以上均正确

答案:【C】

40、图1所示电路中，已知V1的读数为3V，V2的读数为4V，则V3的读数为      。

A. 7V

B. -1V

C. 1V

D. 5V

答案:【C】