题库试卷1

一、单项选择题（本大题40小题，每题2分，共80分）

- 计算机的发展阶段通常是按计算机所采用的（   ）来划分的。

A.内存容量    B.电子器件    C.程序设计    D.操作系统

- 冯•诺依曼计算机的基本思想主要是指（   ）。

A. 二进制编码和存储程序控制             B. 二进制数和存储器

C.  CPU和存储器                        D. 存储器和输入输出设备

- . 所谓微机的字长是指（   ）。

A.  CPU内部数据总线的位数。

B.  CPU外部数据总线的位数。

C.  CPU地址总线的位数。

D.  CPU中运算器一次能处理二进制数的最大位数。

- 一条计算机指令中规定其执行动作的部分称为（   ）。

A. 源地址码    B. 操作码    C. 目标地址码     D. 数据码

- 寄存器(    )不能被分割为高字节和低字节。

A.AX             B. DX          C.BX                D. CS

- 堆栈段寄存器是（   ）。

A．DS         B．SS        C．ES            D．CS

- 8086有两种工作模式，当（   ）时为最小工作模式。

A.  MN/= 0      B.  MN/= 1        C.  INTR = 1       D.  HOLD = 1

- 采用寄存器寻址方式时，（   ）。

A. 对16位操作数来说， 寄存器只能采用AX， BX， CX， DX

B. 只能对源操作数采用寄存器寻址方式

C. 比直接寻址方式的指令执行速度要慢

D. 操作就在CPU内部进行， 不需要使用总线周期

- BUF  DWORD 10H  DUP(  3  DUP( 2，5 ) ，3 ，4 ，5)语句为变量BUF分配的内存空间的字节数是（   ）。

A．  50H  B.   90H    C.  240H    D.  120H

- 执行AND指令后，OF和CF标志位的值是（  ）。

A. OF=CF=0                            B. OF=0，CF=1

C. OF=1，CF=0                         D. OF=1，CF=1

- 能够表示指令存放地址的是（    ）。

A 符号名      B 变量名      C 标号        D 常量名

- 计算机内的“溢出”是指其运算的结果 (  )。

A．无穷大或无穷小

B．超出了内存单元所能存储的数值范围

C．超出了寄存器能存储数值的范围

D．超出了该指令所指定的结果能存储的数值范围

- 在执行ADD或SUB指令发生溢出错误时（     ）。

A．不产生任何中断                B. 会产生内部中断

C. 会产生外部中断                 D. 会产生单步中断

- 堆栈的深度由（   ）寄存器决定。

A. SI       B.  DI        C. SP      D. BP

- 段寄存器（   ）不能从堆栈弹出。

A.  SS       B.  CS        C.  DS      D.  ES

- 在寄存器AX、BX中有两个带符号数A、B，利用CMP  AX， BX指令比较两者的大小，若A＞B，则标志位的状态应是（   ）。

A. OF=1，SF=1    B. OF=0，SF=1     C. OF=1，SF=0     D. CF=1，SF=0

- 指令ADD AX，[BX+DI+20H] 源操作数的寻址方式为（   ）。

A. 相对基址加变址寻址    B.  基址加变址寻址

C. 堆栈段基址寻址    D. 数据段基址寻址

- 循环指令LOOP终止循环的条件是（   ）。

A．CX≠0，且ZF=0   B. CX=0，且ZF=0	 C  CX=0   D. CX≠0，或ZF=1

- 条件转移指令JZ  Label的测试条件是（   ）。

A. OF = 1    B. SF = 1            C. ZF = 1        D. CF = 1

- 执行下列程序段：

MOV  AX，0

MOV  BX，1

MOV  CX，100

AA： ADD  AX，BX

INC  BX

LOOP  AA

HLT

执行后的结果：(AX)=        ， (BX)=         。（   ）

A. 5050，99   B. 2500，100   C. 5050，101   D. 2550，102

- 用来存放即将执行的指令的偏移地址的寄存器是（   ）。

A. BP           B. SP          C. IP             D. CS

- 设[2000H]、[2001H]、[2002H]、[2003H]这四个存储单元存放的地址分别为12H 、34H、 56H 、78H， 则执行完LES  SI， ［2000H］后， ES=     ，SI=      。（   ）

A．3412H；7856H       B．1234H；7856H

C．7856H；3412H       D．7856 H；1234H

- 汇编语言中，经过定义的每个变量均有3个属性，下列（   ）不属于变量的属性。

A．段属性       B．偏移量属性      C．类型属性      D．地址属性

- LDA 、ADD和SUB三条助记符对应的操作码分别为（   ）。

A. 0000、0001和0010       B. 0001、0000和0100

C. 1110、1111和0010        D. 0000、1101和0101

- 串操作时， 地址的修改往往与方向标志DF有关， 当DF＝1时， SI和DI作自动（   ）修改。

A．增量       B．减量      C．不确定

- 8088/8086CPU中程序计数器PC中存放的是（   ） 。

A. 指令      B. 指令地址       C. 操作数       D. 操作数地址

- 若设某容量为16K字节的RAM起始地址为4000H， 则其终止地址为（   ）。

A. 61FFH   	   B. 63FFH     	C. 7FFFH    	D. 6FFFH

- 一个堆栈的深度最大为（   ）。

A. 1K       B.  64K        C. 1M      D. 1G

- 有如下定义

TABLE1  DD  0，1，2，3

TABLE2  DB  30H， 31H， 32H， 33H

则下列指令中，（   ）项是正确的。

A. MOV AX，TABLE1                B. MOV BX，TABLE2

C. MOV AX， WORD PTR TABLE1      D. MOV BX， BYTE PTR TABLE1

- 若定义DAT DW 12H， 34H；则DAT+1和DAT+2两个字节内存单元中存放的数据分别是（   ）。

A. 00H；34H 	   B. 00H；12H     	C. 12H；00H    	D. 12H；34H

- 8086的HOLD信号线表示（   ）。

A 总线请求   B 总线响应   C 中断请求  D 中断响应

- 下列只读存储器中，可紫外线擦除数据的是（  ）。

A．PROM    B．EPROM   C．FlasH Memory  D．E2PROM

- 某微机系统的存储器容量为256K字节，若采用单片容量为16K*8位的SRAM芯片，则组成该存储系统共需（   ）个该类芯片。

A．16      B．8       C．1       D．4

- 8086CPU对I/O接口编址采用（   ）。

A．I/O端口和存储器统一编址     B．I/O端口和寄存器统一编址

C．I/O端口单独编址             D．输入和输出口分别编址

- 控制寄存器用来保存（   ）。

A． 处理器和外设之间交换的数据

B． 外设或其接口电路当前的工作状态信息

C． 处理器控制接口电路和外设操作的有关信息

D． 以上皆可

- 利用DOS的09号系统功能输出一串字符串，需要先将该字符串在内存中的偏移地址放入（   ）。

A．AX寄存器        B．BX寄存器    C．CX寄存器     D．DX寄存器

- CPU响应INTR引脚上来的中断请求的条件是（    ） 。

A．IF=0    B．IF=1    C．TF=0    D．TF=1

- 一片8259可以管理 （    ） 级中断。

A．2     B．4     C．8      D．16

- 8086系统中的8255芯片有（    ） 。

A．4个端口地址         B．2个端口地址

C．4个连续的偶地址     D．4个连续的奇地址

- . 8253芯片内部有完全独立的（   ） 。

A．6个16位计数通道      B．3个16位计数通道

C．6个8位计数通道       D．3个8位计数通道

二、判断题（本大题10小题，每题2分，共20分）

- 对一个正整数，它的原码、反码和补码都一样，也都与无符号数的编码一样。（   ）

A.正确          B. 错误

- 空操作NOP指令其实根本没有指令。（   ）

A.正确          B. 错误

- 低电平有效是指信号为低电平时候表示信号的功能。（   ）

A.正确          B. 错误

- 处理器读取存储器操作数时和读取代码时，都发生存储器读的总线操作。（   ）

A.正确          B. 错误

- 8086准备好，READY引脚输出有效信号，表明处理器准备好交换数据。（   ）

A.正确          B. 错误

- 存储系统的高速缓存需要操作系统的配合才能提高主存访问速度。（   ）

A.正确          B. 错误

- 存储器芯片的集成度高表示单位芯片面积制作的存储单元数多。（   ）

A.正确          B. 错误

- 微机大容量主存一般采用DRAM芯片组成。（   ）

A.正确          B. 错误

- 中断传送方式下，由硬件实现数据传送，不需要处理器执行IN或OUT指令。（   ）

A.正确          B. 错误

- 某个外设中断通过中断控制器IR引脚向处理器提出可屏蔽中断，只要处理器开中断就一定能够响应。（   ）

A.正确          B. 错误